- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：     新型绝缘复合材料喷涂建设项目

建设单位(盖章)：河北福润达新材料科技有限责任公司

编制日期：             2025年07月

- 中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	34

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	61

四、主要环境影响和保护措施	69

五、环境保护措施监督检查清单	99

六、结论	104

附表	105

附件1 备案证

附件2 营业执照

附件3 土地证

附件4 特征污染物环境空气质量监测报告

附件5 现有工程环保手续

附件6 现有工程检测报告

附件7 水性涂料MSDS+检测报告

附件8 油性涂料MSDS+检测报告

附件9 油墨MSDS+检测报告

附件10油墨清洗剂MSDS

附件11 项目符合规划证明

附件12委托书+承诺书+环评单位承诺书

附件13河北省主要污染物排放权交易鉴证书

附件14专家意见及修改说明

附图1 项目地理位置图

附图2 项目所在厂区平面布置及周边关系图

附图3 项目所在车间平面布置图

附图4 项目与园区位置关系图

附图5 项目与引用的环境空气质量现状监测点位示意图

附图6 项目与生态保护红线位置关系图

附图7 项目与唐山市环境管控单元位置关系图

附图8 项目防渗分区图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新型绝缘复合材料喷涂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-130227-89-01-170746 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王晓东 | 联系方式 | 13552548891 |
| 建设地点 | 河北省唐山市迁西县亨旺大道经济开发区中区19号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118°22′1.141″，北纬40°9′26.257″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3834 绝缘材料 制造 | 建设项目行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38-电线、电缆、光缆及电工器材制造 383 |
| 建设性质 | £新建(迁建) £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 河北迁西经济开发区管理委员会 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 迁经开备字〔2023〕63号 |
| 总投资(万元) | 300 | 环保投资(万元) | 45 |
| 环保投资占比(%) | 15.00 | 施工工期 | 1月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地(用海) 面积(m2) | 0（在现有厂区内建设，不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《河北迁西经济开发区总体规划（2014-2030年）》； 审查机关：迁西县人民政府； 审查文件名称：《迁西县人民政府关于河北迁西经济开发区总体规划的批复》； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《河北迁西经济开发区总体规划（2014-2030年）修编环境影响报告书》； 审查机关：河北省环境保护厅； 审查文件名称：《关于河北迁西经济开发区总体规划（2014-2030 年）修编环境影响报告书的审查意见》（冀环环评函[2023]1237 号）； |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与规划符合性分析 河北迁西经济开发区分为东区、中区和西区，总规划面积 40.54km2，其中东区东至房官营水库，西至新集镇镇区东边界，南至潘杖子及泉庄村北，北至赵庄子水库，规划面积为 11.88km2；中区东南至大外环线以东 500 米，西至白龙山山嘴，北至滦河河堤，规划面积为 9.68km2；西区东至物流园区规划西边界，西至唐承铁路，南至三抚公路南侧区域，北至冶金工业路以北，规划面积为18.98km2。本项目位于河北迁西经济开发区中区，本评价主要分析河北迁西经济开发区中区相关内容。 中区规划产业：规划高端机械再制造产业园、食品饮品制造产业园、物流仓储产业、食品加工产业园、配套商业服务组团等关联配套产业。 河北迁西经济开发区中区各设施建设情况如下：给水接自县城给水管网，现已铺设完成；污水管网已铺设完成；规划供暖热源中区连接县城供热管网相连接；规划气源为天然气，现管网已铺设完成；规划污水处理厂位于中区东部，已正式投入运行。 本项目位于河北迁西经济开发区中区，项目选址位于规划的高端机械再制造产业园内，本项目对企业现有产品进行表面处理，以增加产品的电气性能，企业现有厂区符合园区规划，同时项目不在河北迁西经济开发区负面清单内，根据河北迁西经济开发区管理委员会开具的证明可知，本项目的建设符合工业园区规划。 2、项目与规划环评审查意见符合性分析 《河北迁西经济开发区总体规划（2014-2030 年）环境影响报告书》于2023年9月5日通过了河北省生态环境厅审查（冀环环评函[2023]1237 号），项目与规划环境影响报告书审查意见符合性分析见下表。 表1-1 项目与规划环境影响报告书审查意见符合性分析一览 序号; 审查意见; 本项目情况; 相符性. 落实国家、区域发展战略，坚持生态优先，提质增效，以生态环境质量改善为核心做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。; 本项目符合开发区规划要求; 符合. 推进绿色低碳发展，实现减污降碳协同增效目标，根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化开发区产业结构、能源结构等《规划》内容。; 本项目符合开发区规划要求; 符合. 严格环境准入条件，推动产业结构调整和转型升级。落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求和与规划不符的现有企业环境管理要求，强化现有及入区企业污染物排放控制要求。开发区现有“两高”项目不得扩大生产规模，严禁新增“两高”项目，铁产能上限740万吨/年，炼钢产能500万吨/年、焦化产能上限105万吨/年，现有企业不断提高清洁生产水平，促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在鼓励类、限制类、淘汰类之列，为允许类项目。同时项目不在开发区空间管控和负面清单内; 符合. 严格空间管控要求，进一步优化空间布局，统筹优化开发区产业布局和发展规模，将生物医药产业园调整至机械铸造产业园西侧，加强对开发区周边生态保护红线及各类环境敏感区的保护，禁止占用基本农田、国家公益林、绿地、河道水域管理范围及城镇开发边界以外的范围，严格遵守其相关管理要求，引滦入津工程隧洞两侧严格按照《唐山市总体生态环境准入清单和产业园区环境管控单元准入清单（2022版）》相关要求管控，控制开发区边界外居民点向开发区方向发展，确保开发区内企业与敏感点保持足够的环境风险防护距离，减少突发事件可能对居民区环境产生的影响。; 本项目选址位于河北迁西经济开发区中区，不在开发区生态空间管控范围内; 符合. 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控、根据国家、河北省及唐山市污染防治规划和区域生态环境分区管控相关要求，制定并落实开发区污染减排方案，采取有效措施建设主要污染物和特征污染物的排放量、推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，确保区域环境质量持续改善，促进产业发展与生态环境保护相协调，严格落实《报告书》提出的污染物排放准入要求，环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，减少项目主要污染物实行区域倍量削减。; 项目采取了完善的污染防治措施，符合规划环评提出的各项要求。项目符合产业政策要求，布局合理，环保措施可行，项目无生产废水外排，无新增生活污水。; 符合. 统筹基础设施建设，严格落实建设内容及时限。开发区供水、污水、供热等方式不变，加快东区地表水厂建设进度，预计2023年底建成，远期扩建中区、东区污水处理厂规模，酚氰废水厂区处理后全部回用，不得外排。供热仍依托津西钢铁，友利焦化及金信光伏玻璃的余热。; 本项目用水由园区供水管网提供。项目生产过程中所需热量由天然气提供，办公室冬季取暖采用空调; 符合. 优化运输方式，落实应急运输响应方案，鼓励开发区提高清洁能源汽车、铁路运输比例，优化区域运输方式，减轻运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。; 本项目公路及厂内运输全部达到国五及以上标准，并结合园区要求优化运输方式; 符合. 健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤生态环境等环境要素的监控体系；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 本项目环境风险评价针对可能发生的事故提出了完善的环境风险防范措施; 符合. 综上所述，项目符合规划、开发区规划环评审查意见中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中禁止投资的产业项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止类项目；同时不在《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，并且本项目已通过河北迁西经济开发区管理委员会备案（迁经开备字〔2023〕63号），因此，本项目符合国家及地方产业政策。 2、项目选址合理性分析 本项目位于河北省唐山市迁西县亨旺大道经济开发区中区19号，根据河北福润达新材料科技有限责任公司的土地证（具体见附件）可知，本项目为工业用地。本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。项目评价范围内无自然保护区、饮用水水源保护区、重点文物、风景名胜等需特殊保护区域，不在生态保护红线区范围内。项目距离最近的敏感点为项目南侧540m处的东河南寨村。本项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 （1）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合性分析 本项目位于河北迁西经济开发区中区，本项目占地为工业用地，占地符合迁西县土地利用总体规划。根据环境保护部环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求： 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下： ①生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省生态保护红线》，迁西县生态保护红线区面积为489.15km2，占迁西县国土面积的33.49%。迁西县包括6个红线区：迁西县青山关水源涵养土壤保持功能红线区、迁西县青龙山水源涵养土壤保持功能红线区、迁西县卧龙山水源涵养土壤保持功能红线区、迁西县潘家口水库水源涵养洪水调蓄功能红线区、迁西县大黑汀水库水源涵养土壤保持功能红线区、迁西县鹫峰山水源涵养生物多样性保护功能红线区。 本项目选址位于河北迁西经济开发区中区，经对照河北省生态保护红线分布图，本项目所在厂区距离最近的生态保护红线490m，不在迁西县生态红线范围内。 ②环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表 1 居住区大气中有害物质的最高容许浓度；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准。 项目对产生的主要废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。区域 PM10、PM2.5及TSP存在一定程度污染，声环境质量满足相应标准要求。 ③资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目供电由当地电网供应，供水水源为园区管网提供，能源消耗均未超出区域负荷上限。 ④环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。项目与《河北迁西经济开发区总体规划环境影响评价报告书》规划的“环境准入负面清单”符合性分析见下表。 表1-2 项目与“环境准入负面清单”对比结果一览表 序号; 清单类型; 内容; 本项目; 对比结果. 产业政策负面清单; 不符合规划产业发展方向及布局的项目; 不属于; 符合. 《产业结构调整指导目录(2019年本)》及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（其有效版本）中属于限制类和淘汰类的建设项目; 不属于; 符合. 属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》（其有效版本）中明令禁止的建设项目; 不属于; 符合. 入区项目负面清单; 型钢及钢延产业; ①炼铁产能上限740万吨、炼钢产能上限500万吨，不得突破产能上限要求；②钢压延加工限制新建和扩建（冷加工、增加品种及等量置换除外）；; 不属于; 符合. 装备制造产业、高端机械再制造产业、精密铸件产业、机械铸造产业; ①省级工业园区范围以外，禁止新建和扩建金属表面处理及热处理加工项目(等量置换除外)；②含有电镀工艺项目禁止准入；; 不属于; 符合. 家具建材产业; ①单纯新增水泥（熟料）产能项目；②100万平方米/年以下的建筑陶瓷砖、20万件/年以下 卫生陶瓷生产线禁止准入③以氯氟烃为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产线禁止准入；④3000 万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线禁止准入；; 不属于; 符合. 煤化工产业; ①焦化产能上限105 万吨，不得突破产能上限；②现有化工企业严格按照《河北省化工重点监控点认定办法》相关要求进行管控；③严禁其他涉及“两高”化工项目入驻；; 不属于; 符合. 光伏玻璃产业; ①太阳能电池等环境污染较重的产业禁止准入；②禁止新建和扩建普通平板玻璃（等量置换或减量置换除外）；③平拉工艺平板玻璃生产线（含格法）禁止准入；④3 万吨/年及以下的玻璃瓶罐生产线禁止准入；⑤玻璃保温瓶胆生产线禁止准入；⑥以人工操作方式制备玻璃配合料及秤量工艺禁止准入；⑦未达到日用玻璃行业清洁生产评价指标体系规定指标的玻璃窑炉禁止准入；; 不属于; 符合. 食品加工产业; ①猪、牛、羊禽手工屠宰工艺禁止准入；②年处理15 万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线（特种玉米淀粉生产线除外）禁止准入； ③糖精等化学合成甜味剂生产线禁止准入；④年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1 万头及 以下、肉羊15万只及以下、活禽1000 万只及以下的屠宰建设项目禁止准入；⑤3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目禁止准入；; 不属于; 符合. 食品饮品制造产业; ①生产能力150 瓶/分钟以下（瓶容在250 毫升及以下）的碳酸饮料生产线禁止准入；②酒精生产线禁止准入；; 不属于; 符合. 生物医药产业; ①只允许发展《国民经济行业分类》C2761生物药品制造（不包括基因工程和疫苗制剂的 生产，不发展医药中间体等污染较重的制药）；; 不属于; 符合. 生态 负面 清单; 禁止发展高消耗、高排放、高污染产业，禁止有损自然生态系统的侵占水面、湿地、林地、草地的农业开发活动；严格限制采矿点数量，严禁滥采乱挖; 不属于; 符合. 占用开发区规划绿地的建设项目; 不属于; 符合. 资源 环境 负面 清单; 1、项目实施后资源和能源消耗量应满足开发区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线；开发区能源利用上线 320.305万tce/a；开发区新水资源利用上线 953.59万m3/a；开发区工业用地利用上线 2423.89 hm2；2、入区项目应符合水资源管理制度的要求；; 土地、水、能源消耗量满足开发区划定的上线要求，满足区域水资源控制要求; 符合. 综上，项目符合《河北迁西经济开发区总体规划环境影响报告书》中“环境 准入负面清单”要求。 （2）与《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析 根据《唐山市生态环境准入清单》（2023年版），环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类： 优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括陆域生态保护红线，自然保护区、森林公园等各级各类保护地和其他重点生态功能区等陆域一般生态空间；近岸海域优先保护区主要包括海洋生态保护红线，海洋保护区和水产种质资源保护区等海洋一般生产空间。 重点管控单元指涉及水、大气、土壤、海洋、自然资源等资源环境要求重点管控的区域，主要包括城镇规划区和工业园区（工业聚集区）等开发强度高、污染物排放强度大以及环境问题相对集中的区域；近岸海域重点管控区，主要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域。 一般管控单元指除优先保护单位和重点管控单元之外的其他区域。 项目位于河北省唐山市迁西县亨旺大道经济开发区中区19号，在划定环境管控单元中的重点管控单元（见附图7），属于工业园区（工业集聚区）重点管控单元。 项目与《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析见下表。 |

| 其他 符合 性分 析 | 表1-3 与《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析一览表 全市大气环境总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 大气环境; 污染防控目标; 2025年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度达到40微克/立方米左右，空气质量优良天数比率达到70%以上，单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例达河北省要求。; 本项目建成后能够满足污染防控目标要求; 符合. 空间布局约束; 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。 3.新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。 6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。; 1、本项目不涉及；2、本项目不属于以上项目；3、本项目符合园区规划；4、本项目不涉及；5、本项目不涉及淘汰落后生产工艺、设备和产品；6、本项目不涉及锅炉；; 符合. 污染物排放管控; 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求。 3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。 4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 5、推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。 6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。 7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。。 8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。 9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。 10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。 12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。 13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。15、推动大气氨捕放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。 15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。; 1、本项目建成后按要求进行污染物的倍量削减；2、本项目不涉及锅炉；3、本项目不涉及煤；4、本项目涉及天然气燃烧机，采用低氮燃烧机；5、本项目不涉及；6、本项目不涉及；7、本项目不涉及矿山；8、本项目施工期严格落实河北省扬尘污染防治办法；9、本项目不属于重点行业；10、本项目建成后严格落实当地重污染天气要求；11、本项目物料公路运输由车队负责，本项目要求其严格按照当地政策；12、本项目建成后严格落实；13、本项目废气均得到有效治理；14、本项目不涉及氨排放；15、本项目不涉及二氧化碳排放；; 符合. 环境风险防控; 完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。; 本项目建成后根据当地环保部门要求进行环境监管建设；; 符合. 资源开发利用; 1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。 2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。; 1、本项目不涉及；2、本项目能源为电能，能源利用效率较高；3、本项目能耗很小；; 符合. 全市地表水环境总体管控要求表. 地表水环境; 污染防控目标; 到2025年全市水生态环境质量持续改善，地表水国家和河北省考核断面，达到或优于Ⅲ类水体断面比例达到85.71%，劣Ⅴ类水体比例全部消除；城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为100%。; 本项目建成后能够满足污染防控目标要求; 符合. 空间布局约束; 1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。 2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 1、本项目不涉及各类保护地；2、本项目不属于高耗水项目；3、本项目设置在工业园区，符合园区规划；4、项目无生产废水外排，无新增生活污水。5、项目无生产废水外排，无新增生活污水。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。 3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。 4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。 6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。; 1、本项目不属于高污染、高耗水行业；2、项目无生产废水外排，无新增生活污水。3、本项目不属于“废水直排外环境的项目”；4、本项目不涉及农业面源；5、本项目不涉及养殖废弃物；6、项目无生产废水外排，无新增生活污水。; 符合. 环境风险防控; 有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。; 本项目不涉及；; 符合. 资源开发利用; 1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。 2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。; 1、本项目不涉及；2、本项目不涉及；; 符合. 全市土壤及地下水环境总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 土壤及地下水环境; 污染防控目标; 2025年底前，受污染耕地安全利用率完成河北省下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率100%；国家地下水环境质量区域考核点位Ⅴ类水比例控制在20%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定。; 本项目用地为工业用地，不涉及受污染耕地；; 符合. 空间布局约束; 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目 3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。; 1、本项目周边无居民区、学校、医院、疗养院、养老院等单位。2、本项目不涉及集中式地下水饮用水水源地；3、本项目不涉及地下水饮用水水源地。; 符合. 污染物排放管控; 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。 3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。 4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。 5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。; 1、本项目不涉及；2、本项目不涉及重金属污染物排放；3、本项目不涉及危险废物经营；4、本项目不涉及固体废物处置设施；5、本项目危险废物暂存危废间，定期委托有资质单位处置；; 符合. 环境风险管控; 每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。 2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。 5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。 6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。 7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。 8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。 9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。 10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。; 1、本项目不涉及集中式饮用水水源保护区；2、本项目不涉及尾矿库；3、本项目危险废物暂存危废间，定期委托有资质单位处置；4、本项目不涉及耕地风险防范措施；5、本项目不涉及污染地块；6、本项目不涉及污染地块；7、本项目不涉及污染地块风险管控及修复；8、本项目不涉及；9、本项目不涉及；10、本项目不涉及；; 符合. 全市资源利用总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 资源; 水资源; 总量和强度要求; 到2025年，全市用水总量控制在28.48亿立方米以内；万元GDP用水量规划目标值30.0m³，较2020年下降率为7.4%；万元工业增加值用水量较2020年下降14.4%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.6766以上；城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。; 本项目用水满足要求; 符合. 资源利用效率要求; 1、严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。 2、在地下水严重超采地区，实施轮作休耕、旱作雨养，适度退减灌溉面积。严格限制开采深层地下水用于农业灌溉。科学利用水库调蓄功能，用足用好外调水，合理利用当地地表水，鼓励利用非常规水，严格控制开采地下水，确需开采地下水的，由县级人民政府逐级报省人民政府批准。县级以上人民政府水行政主管部门应当加强大中型灌区续建配套和现代化改造，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率，建设节水型灌区。 3、把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，加强水资源调度管理。开展城镇后备水源建设，大力开发利用非常规水源，提高水资源的利用效率和效益。; 1、本项目不取用地下水；2、本项目不开采地下水；3、本项目用水满足相关要求；; 符合. 能 源; 总量和强度要求; 到2025年，全市单位地区生产总值能耗、煤炭消费量比2020年分别下降19%和10%；非化石能源占能源消费总量比重达到1.3％左右。; 本项目不涉及煤炭等非化石能源消费；; 符合. 资源利用效率要 求; 1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 2、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。 3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。 4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 5、钢铁行业按期完成1000立方米以下高炉、100吨以下转炉升级改造，大力推广高炉富氧喷煤、大球团比等先进冶炼工艺技术，探索推进气基竖炉直接还原炼铁、熔融还原炼铁、富氢燃气炼铁积极推进全废钢电炉工艺，有序实施短流程炼钢改造。焦化行业加快高效精馏系统、高温高压干熄焦等节能技术推广应用。推动工业窑炉、油机、压缩机等重点用能设备进行系统节能改造。; 1、本项目不涉及高污染燃料燃烧；2、本项目不涉及高污染燃料燃烧；3、本项目不涉及燃煤电站；4、本项目烘干热源采用天然气；5、本项目不属于钢铁、焦化等行业；; 符合. 岸线资源; 资源利用效率要求; 1、除国防安全需要外，禁止在严格保护岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动。 2、限制开发岸线严格控制改变海岸自然形态和影响海岸生态功能的开发利用活动，预留未来发展空间，严格海域使用审批。 3、优化利用岸线应集中布局确需占用海岸线的建设项目，严格控制占用岸线长度，提高投资强度和利用效率，优化海岸线开发利用格局。 4、严格限制建设项目占用自然岸线，确需占用自然岸线的建设项目应严格进行论证和审批。海域使用论证报告应明确提出占用自然岸线的必要性与合理性结论。不能满足自然岸线保有率管控目标和要求的建设项目用海不予批准。; 本项目不涉及岸线资源；; 符合. 土地资源; 资源利用效率要求; 1、不得擅自突破城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数，严禁违反法律和规划开展用地用海审批。 2、城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。; 本项目不涉及新增用地；; 符合. 全市产业总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 产业总体布局要求; 空间布局约束; 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。 2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。 3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。 4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。 7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 8、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于2000万吨/年（允许分两期建设，5年内全部建成，一期不低于1000万吨/年）。 9、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、运输路径等，减少对居民生活影响。 10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。 11、逐步淘汰180平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机-回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机-回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。 12、技术装备全面升级，高炉逐步达到1000立方米及以上、转炉逐步达到100吨及以上、烧结机逐步达到180平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。 13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。 14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。 15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。 16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。 17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发 18、实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。; 1、本项目严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求；2、本项目不属于高耗能、高排放项目；满足相关要求。3、本项目不属于钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目；4、本项目建成后按要求进行削减替代；5、本项目不属于水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业；6、本项目不涉及优先保护类耕地集中区域；7、本项目不属于两高项目；8、本项目不属于钢铁冶炼项目；9、本项目不涉及危化品；10、本项目不属于过剩行业；11、本项目不涉及烧结机、球团竖炉等；12、本项目不涉及高炉、转炉；13、本项目不涉及球团竖炉；14、本项目不属于水泥熟料、平板玻璃项目；15、本项目不属于以上企业；16、本项目不属于平板玻璃行业；17、本项目不涉及矿山资源开采；18、本项目不涉及矿山关闭和停批。; 符合. 项目入园准入要求; 空间布局约束; 1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省、唐山市产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品进入工业园区。 2、加强企业入区管理，严格按照工业园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符工业园区产业定位的项目入驻。合理安排工业园区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。 3、县级以下一律不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局，认定为化工重点监控点的企业项目除外。 4、新建、升级工业园区（工业集聚区）必须同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。所有工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。加快完善工业园区配套污水管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区内工业企业废水统一收集，集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行。推进重点流域工业园区污水集中处理设施提标改造，推进工业园区“一园一档”、“一企一册”环保管理制度建设，逐步规范完善园区水环境管理台账。 5、新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区，认定为化工重点监控点的企业项目除外。; 1、本项目不属于以上项目；2、本项目选址位于工业园区，符合园区规划；3、本项目选址位于工业园区；4、项目无生产废水外排，无新增生活污水；5、本项目位于工业园区；; 符合. 陆域环境管控单元生态环境准入清单. 编号; 区县; 乡镇; 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 项目情况; 符合性. ZH13022720003; 迁西县; 兴城镇; 重点管控单元; 1、河北迁西经 济开发区（中区） 2、大气环境高 排放重点管控 区 3、水环境工业 污染重点管控 区 4、禁燃区 5、土地资源重 点管控区 6、与迁西县城 区城南饮用水 水源地准保护 区部分重叠; 空间布局 约束; - 禁止园区在南部建设化工等对地下水产生较大污染的企业，建议园区严格按照产业定位布局，在园区南部上新项目时各企业建设考虑抗震。 - 园区规划范围内基本农田执行全市总体准入要求中一般生态空间的基本农田管控要求。 3、园区规划范围内迁西县城区城南饮用水水源地准保护区执行全市总体准入要求中地下水饮用水水源保护区的管控要求。; 1、本项目不属于化工项目；2、本项目选址不涉及基本农田；3、本项目选址不涉及饮用水水源地准保护区；; 符合. 污染物排 放管控; 1、开发区内锅炉污染物排放执行全市大气环境总体管控要求中有关锅炉污染物排放的管控要求。 2、开发区内工业炉窑污染物排放应达到《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》（冀环大气〔2019〕607号）要求。; 1、本项目不涉及锅炉；2、本项目废气排放满足《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》（冀环大气〔2019〕607号）要求；; 符合. 环境风险 防控; 大气污染物排放重点企业应当编制重污染天气应急响应操作方案，严格落实重污染天气应急响应措施。; 本项目建成后严格按照当地要求，落实重污染天气应急响应措施；; 符合. 资源利用 效率要求; 1、提高水资源利用效率，减少新鲜水用量。 2、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。; 1、本项目新鲜水用量较少，满足要求。2、本项目满足要求；; 符合. 5、与绩效评级相关要求符合性分析 本项目涉及涂装工序，对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》、《关于印发<重污染天气重点行业绩效分级及减排措施>补充说明的通知》，本项目参照工业涂装绩效分级指标B级企业进行符合性分析，本项目与其符合性分析见下表。 表1-4 本项目与工业涂装B级企业指标符合性分析一览表 差异化指标; B级企业; 本项目建设情况; 本项目符合性. 原辅材料; - 使用符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的溶剂型涂料产品。; 1、本项目水性漆满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）要求； 2、本项目所用油性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求；; 符合. 无组织排放; - 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； - VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； - 除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； - 密闭回收废清洗剂； - 建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； - 采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; - 本项目建成后，非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； - 涉VOCs物料为水性漆、油性漆，水性漆、油性漆采用密闭容器内； - 项目调漆、喷漆、烘干等工序在密闭负压空间内操作； - 本项目清洗剂全部作为危险废物； - 企业为湿式喷漆房，水帘柜设置废气收集设施；企业无单独的循环水泵间和刮渣间； - 水性漆、油性漆喷涂采用高流低压（HVLP）喷枪；; 符合. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； - 使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%； - 使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施。; - 本项目喷漆过程产生的漆雾采用干式过滤，可以达到高效漆雾处理效果； - 本项目使用油性漆和水性漆，生产过程产生的有机废气采用水旋柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理效率>85%； - 本项目使用油性漆和水性漆，同步建设末端治污设施；; 符合. 排放限值; - 在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40mg/m3，TVOC为50-60mg/m3； - 厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3； - 其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; - 根据源强分析，本项目有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度<40mg/m3； - 厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3； - 其他各项污染物均可稳定达到现行排放控制要求; 符合. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上; 1、本项目建成后按照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）中规定的自行监测管理要求进行自行监测； 2、河北福润达新材料科技有限责任公司暂时不属于重点排污企业，若重点排污单位名录进行调整，将其纳入重点排污单位，按要求进行建设； 3、项目建成后安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上；; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 本项目建成后设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力，按照要求保存环保档案、台账记录；; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80%。; 1、本项目完成后物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂区内非道路移动机械均使用国四及以上排放标准或新能源机械；; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本项目建成后参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》要求建立门禁系统和电子台账；; 符合. 6、与相关VOCs政策的符合性分析 本项目与相关VOCs政策符合性分析见下表。 表1-5 项目与VOCs政策符合性分析一览表 序号; VOCs政策要求; 本项目建设情况; 本项目符合性. 关于印发《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》的通知（冀环应急[2022]140号）; - 过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧技术 （1）适用范围 ①VOCs产生量>500kg/年，脱附周期>72小时； ②过滤后废气中颗粒物或油烟<1mg/m3。 （2）性能要求 ①预处理单元 预处理过滤箱结构设计合理，避免门板、折流板及挡板缝隙较大造成气流短路，宜采用胶条或结构胶密封，不得使未经过滤气体进入后续吸附工艺；多层过滤材料应按照过滤等级高低随气体流动方向由低到高布置，各层过滤材料应间隔一定距离布置，最后一级应选用高于F7等级的高效过滤材料，过滤后尾气中颗粒物含量<1mg/m3。过滤装置两端应装压差计，终阻力一般为初阻力的1.5-2倍，当压差表显示超标或表面可见附着物过多时，应更换或清理过滤装置，并完善台账记录，妥善处理废吸附材料类。 ②蜂窝活性炭吸附单元 a.蜂窝活性炭层表观流速宜﹤1.2m/s； b.吸附装置设计的总压力损失宜﹤600Pa； c.蜂窝活性炭碘值≥650mg/g的，比表面积应不低于750m2/g； d.蜂窝状活性炭的横向强度不应﹤0.3MPa，纵向强度不应低于0.8MPa； e.蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比应≮1：5000，每1万Nm3/h废气处理蜂窝活性炭吸附截面积宜≮2.3m2； f.活性炭层穿透厚度宜﹥500mm ③催化燃烧炉 a.催化燃烧设备应具有保温措施，保证设备表面温度不高于60℃，并设置高温警示标识； b.催化剂应有质检部门出具的合格证明； c.使用温度不低于300℃，不宜超过450℃，并能承受900℃短期高温冲击； d.设计空速>10000h-l，但不应>40000h-l； e.使用贵金属（铂、钯等）催化剂时活性组分的含量≥0.1%； f.正常工况下，催化剂使用寿命≮8500h； g.催化燃烧设备宜具有换热功能，换热效率不宜低于50%; 1、本项目调漆、喷漆、晾干、烘干过程VOCs产生量>500kg/a，脱附周期>72h，废气经处理后，颗粒物<1mg/m3； 2、选用蜂窝活性炭，按照预处理单元、蜂窝活性炭吸附单元、催化燃烧炉性能要求进行建设；; 符合. - 3; 《关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气[2022]1号）; 提倡使用低VOCs或无VOCs的环保型原辅料。木质家具低VOCs涂料技术主要是使用水性涂料和UV固化涂料；金属家具多用电泳涂料、水性涂料和粉末涂料；胶粘剂则以水性或热熔型为主。工业涂装推荐使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的稀释剂、清洗剂、固化剂、胶粘剂、密封胶等，替代溶剂型涂料类材料; 本项目所用油性漆、水性漆均属于低VOCs原辅料；; 符合. ①盛装含VOCs的涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储于密闭的容器、包装袋、储罐中，并置于具有防渗设施的室内或专用场地，确保VOCs原辅料贮存过程中容器加盖、封口、无破损和泄漏。②容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时应加盖、封口，减少挥发；③废涂料桶和废溶剂存放于密闭的危废仓库中；④原辅材料采用密闭管道或密闭容器等输送。⑤以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位; ①本项目所用水性漆、油性漆存储于密闭的容器；②容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时加盖、封口，减少挥发；③废涂料桶等危险废物存放于密闭的危废间内；④涉VOCs物料均密闭包装；⑤以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位；; 符合. ①涂料和胶粘剂等调配要采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气必须有效收集排至VOCs废气收集处理系统；②无法密闭的，要采取局部气体收集，排至VOCs废气处理系统。③原辅料调配、转运与回收涂料、稀释剂、清洗剂等原辅料原则上实行集中调配，转运宜采用集中供料系统，无集中供料系统时原辅料应采用密闭容器封存，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间密闭存储。④以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。; ①生产过程产生的废气经水旋柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放；②本项目无无法密闭区域；③原辅料采用密闭容器封存，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回喷漆房密闭存储；④以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。; 符合. ①施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序要在密闭空间内操作，密闭操作空间安装废气收集系统送VOCs治理设施处理，密闭操作空间实现负压操作，并设置负压标识（如飘带）。②无法在密闭空间操作的，对产生VOCs排放的生产工艺和装置必须设立局部或整体废气收集系统和净化处理装置。如采取车间环境负压改造、安装吸风罩等高效集气装置，吸风罩设计应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）。③工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/h，车间采用整体密闭的（如烘干、晾干车间、流平车间等），车间换风次数原则上不少于8次/h。废气收集系统收集的废气送VOCs治理设施处理。④VOCs废气收集系统应先于生产设施启动，后于对应设施关闭，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。⑤废气收集系统材质应防腐防锈，定期维护，存在泄漏时需及时修复。⑥挥发性有机污染物各点源、各环节无组织排放得到高效控制，确保车间内（VOCs收集区域外）无明显异味，厂区内无异味。以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。; ①-②生产过程产生的废气经水旋柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放； ③换气次数不少于20次/h；④VOCs废气收集系统先于生产设施启动，后于对应设施关闭，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用；⑤废气收集系统材质防腐防锈，定期维护，存在泄漏时及时修复；⑥车间内（VOCs收集区域外）无明显异味，厂区内无异味。; 符合. 采取车间环境负压改造、安装的高效集气装置，吸风罩设计应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）。设计风速满足以下要求：①采用半密闭罩或通风橱方式收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于最低基准值（喷漆不小于0.9m/s，其余不小于0.6m/s）；②采用热态上吸风罩收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于1.0m/s（热态指污染源散发气体温度≥60℃）；③采用冷态上吸风罩收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于0.8m/s（冷态指污染源散发气体温度＜60℃）；④采用侧吸风罩方式收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于1.2m/s，且吸风罩离污染源远端距离不大于0.6m。⑤工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/h，车间采用整体密闭的（如烘干、晾干车间、流平车间等），车间换风次数原则上不少于8次/h。; 换气次数不少于20次/h；污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于1.0m/s。; 符合. 喷涂过程中会产生含漆雾的有机废气，若不经过预处理，所含树脂将固化成黏性固体颗粒物，影响末端治理设施的治理效率和寿命。喷漆室的漆雾应采取干湿组合高效漆雾预处理措施，去除效率应大于85%以上，颗粒物排出量<1mg/m3，目测见不到排风管的排气色（即排风管出口风帽不被所喷涂料着色）。; 本项目漆雾采用水旋柜+干式过滤，去除效率大于85%，颗粒物排出量<1mg/m3，见不到排风管的排气色（即排风管出口风帽不被所喷涂料着色），能够满足预处理要求。; 符合. 《关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气[2022]1号）——包装印刷行业挥发性有机污染物 综合治理及有效管控技术要求; 无/低VOCs含量原辅料替代。提倡使用低VOCs或无VOCs的环保型原辅料。包括使用植物基油墨、水性油墨、辐射固化油墨、水性光油、UV光油、无/低醇润版液、专用清洗剂、无溶剂胶粘剂等。辐射固化油墨可用于平板印刷、凸版印刷、凹版印刷、孔板印刷和喷墨印刷；水性油墨可应用于柔板印刷和凹版印刷；植物基油墨可应用于平板印刷；水性胶粘剂可用于除蒸煮袋之外的食品、烟、酒及药品包装的复合工艺，以上均可有效降低印刷行业VOCs排放量。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中限值要求；清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中限值要求。. 加强存储、调配、运输、印刷机印后生产、清洗等过程的管理措施，减少VOCs无组织逸散。 ①存储环节，使用的油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭储存，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、非活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。②调配环节，设置专门的调配间进行调墨、调胶等，调配间设置废气收集设施，收集后废气排至VOCs废气收集处理系统。③运输环节，在密闭设备或密闭负压空间内操作，设置废气收集设施，收集后废气排至VOCs废气收集处理系统；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具。④印刷过程，柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；可采用循环风烘干技术，烘箱密闭，保持负压。⑤清洗过程，清洗专用清洗间，排风收集后送废气治理设施处理；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器。⑥复合环节，烘箱密闭，保持负压，废气有效收集送高效处理设施处理；干式复合机整机封闭集气收集高效处理。⑦以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。; ①油墨、油墨固化剂、油墨清洗剂密闭储存，储存场所无阳光直射，废包装瓶暂存危废间，标签要求参照危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）；②-③本项目调墨位于丝印平台，丝印平台设置废气收集措施。废气经集气罩收集后通过VOCs废气收集处理系统进行处理，处理后达标排放；④本项目为丝网印刷；⑤本项目清洗过程位于丝印平台上，丝印平台位于丝印间；⑥本项目不涉及复合过程；⑦车间设置操作规程，建立管理制度，专人负责落实到位；. 1、优化治理技术。各污染点源收集的有机气体，分类采取适宜治理技术。①使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气可采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝、吸附等治理技术，处理效率≥85%。②采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h时，必须建设末端治污设施，处理效率≥85%。 2、优化废气收集系统、提高废气收集效率。①根据生产工序特点分别设置废气收集系统。印刷工序和烘干工序必须采用全面集气收集方式。②洗车、调配、复合可采用局部集气收集方式。采用局部排风时使用集气罩的，集气罩开口面控制风速应不小于0.8m/s，同时，满足距集气罩开口面最远处的VOCs排放位置控制风速应保证不小于0.4m/s，确保有机废气收集率达到90%以上。③集气罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274—2016）的规定。④采用车间整体密闭收集处理的，排风设计应满足GBZ 1、GBZ 2.1以及GB50019的设计规范，同时车间换风次数原则上不少于6次/小时，所有产生VOCs的密闭空间必须保持微负压，收集废气送VOCs治理设施高效处理。; 1、本项目废气处理效率≥85%，采用一套活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理； - 废气经集气罩收集后通过一套活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放；集气罩开口面控制风速不小于0.8m/s，距集气罩开口面最远处的VOCs排放位置控制风速不小于0.4m/s，有机废气收集率达到90%以上；集气罩设计满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274—2016）的规定； - 废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）要求； 厂界和车间界污染物满足要求；. 确保废气处理设施处理能力。对因实施封闭改造，增加废气收集点和收集风量的，可在现有废气治理设施基础上，根据废气量的增加，进行科学设计，可并联增设新的VOCs废气处理设施，废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）控制要求，非甲烷总烃50mg/m3，最低去除效率70%；苯1mg/m3；甲苯与二甲苯合计15mg/m3。严禁治理设施“小马拉大车”等敷衍应付。 4、强化管控效果。厂界：非甲烷总烃2 mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3；厂区内：生产车间门或窗口、或生产设备外1m，距离地面1.5 m以上位置大气污染物浓度限值，非甲烷总烃4.0mg/m3，苯0.4mg/m3，甲苯1.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3。. 唐山市重点行业涉VOCs治理技术推荐指导（唐环气[2023]1号）; 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施; 本项目所用油性漆、水性漆均属于低VOCs原辅料，生产过程产生的废气经水旋柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放；; 符合. 2.对低浓度、中风量（浓度≤300mg/m3；20000m3/h≤风量≤60000m3/h）的废气，宜采用活性炭吸附+移动催化燃烧（CO）或活性炭吸附+催化燃烧（CO）治理设施。 3.对低浓度、中风量（浓度≤300mg/m3；20000m3/h≤风量≤60000m3/h）的废气，宜采用活性炭吸附+移动催化燃烧（CO）或活性炭吸附+催化燃烧（CO）治理设施。 4.对低浓度、大风量（浓度≤300mg/m3；60000m3/h≤风量≤200000m3/h）的废气，采用活性炭吸附+催化燃烧（CO）、沸石分子筛转轮浓缩+催化燃烧（CO）、沸石分子筛转轮浓缩+蓄热燃烧（RTO）等治理设施。 5.对中浓度（300mg/m3≤浓度≤1000mg/m3）的废气，采用沸石分子筛转轮浓缩+催化燃烧（CO）、沸石分子筛转轮浓缩+蓄热燃烧（RTO）等治理设施。 6.对高浓度（2000mg/m3≤浓度≤6000mg/m3）的废气，宜采用蓄热燃烧（RTO）直接焚烧处理。 7.对浓度较高、风量≤10000m3/h，宜采用树脂吸附蒸汽脱附技术。 8.对高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用蓄热燃烧等技术。对于溶剂回收后仍然得不到排放标准的再根据溶剂回收的浓度及风量选用相应的二级治理设施。; 本项目低浓度、中风量（浓度≤300mg/m3；20000m3/h≤风量≤60000m3/h）的废气，采用活性炭吸附+催化燃烧（CO）；; 符合. 鼓励企业加快使用水性、无溶剂、粉末、辐射固化等低（无）VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料。低VOCs含量涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）; 根据建设单位提供资料，本项目所用油性漆、水性漆均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，油性漆、水性漆均属于低VOCs原辅料；; 符合. 鼓励企业采用高效环保涂装工艺推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装效率较高的涂装工艺。鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术; 本项目涂装工艺采用喷漆、浸漆工艺。 其中喷漆采用的是高流低压（HVLP）喷枪，属于高效涂装技术; 符合. 喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，烘干废气宜采用燃烧法处理; 生产过程产生的废气经水旋柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后达标排放；; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目所用水性漆、油性漆储存于密闭的容器，地面进行防渗处理；容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时加盖、封口，减少挥发；; 符合. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车; 本项目所用水性漆、油性漆采用密闭容器；; 符合. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; 本项目VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用，VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行；; 符合. 由上表可知，项目符合VOCs环保政策要求。 7、与环境保护综合名录（2021年版）符合性分析 本项目产品不在《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函[2021]495号）中“高污染”、“高环境风险”、“高污染、高环境风险”产品名录之列。 |
| --- | --- |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 |  | ⑴项目由来 河北福润达新材料科技有限责任公司位于河北省唐山市迁西县亨旺大道经济开发区中区19号，公司成立于2017年4月，成立后建设“新型绝缘复合材料建设项目”，分阶段进行验收工作，其中2023年12月完成二阶段验收，二阶段验收内容为年产100万件加工制品。 企业生产过程中随着产品要求越来越严格，需要在加工制品产品表面涂装功能性颜料以增加产品的电气性能、绝缘功能等，故公司投资300万元建设“新型绝缘复合材料喷涂建设项目”（以下简称本项目），公司于2023年12月取得本项目的备案信息，建设内容为拟建喷涂房、漆料储存间及相关安全、环保设备等。喷涂房引用自动化电脑控制设备，采用喷涂，刷漆，浸漆等环保工艺，对本公司产品进行后期涂装，实际建设内容为建设调漆间、喷漆房、烤漆房、丝印间及相关安全、环保设备，漆料储存在调漆间，油墨储存在丝印间，未新建单独的漆料储存间。采用喷涂，浸漆、丝网印刷等环保工艺，对本公司产品进行涂装再加工，未增加产能，本项目建成后年加工处理各类制品100万件。 ⑵项目组成 #### 表2-1 本项目主要工程内容 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产线; 在现有SMC车间内建设抛光打磨区域，设置调漆间、喷漆房、烤漆房、丝印间，对本公司产品进行涂装再加工；. 辅助工程; 办公; 依托现有厂区. 储运工程; 原料区; 原料储存在调漆间、丝印间，分区储存。. 成品区; 成品储存 在现有成品储存区. 运输; 原料由汽车运输，成品依托现有成品运输。. 公用工程; 给水; 依托现有工程供水管网。. 排水; 项目无新增生产废水，无新增生活污水. 供电; 依托现有工程供电管网。. 采暖制冷; 办公生活冬季使用空调取暖；烤漆房采用天然气烘干；丝印间内采用电烘干。. 环保工程; 废气; ①抛光打磨过程产生的废气经打磨平台自带除尘器处理后在车间内无组织排放；②调漆、喷漆、浸漆、丝网印刷、烘干过程产生的废气经集气管道/集气罩收集后，通往1套50000m3/h水旋柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后的废气经1根18m高排气筒（DA001）排放。. 废水; 项目无新增生产废水，无新增生活污水. 噪声; 置于封闭的生产车间内，设备合理布局，基础加装减振垫等. 固废; 一般固废暂存一般固废间，定期由专业处理公司处理或外售废品回收站；危险废物暂存危废间，委托有资质单位定期处理. 依托工程; 给水; 依托现有工程供水管网。. 供电; 依托现有工程供电管网。. 固废; 一般固废间位于现有厂区内东北侧，用于储存一般固废，占地面积30m2. 依托现有危废间，占地面积24m2. 本项目新增主要建构筑物情况见下表。 表2-2 本项目新增主要建构筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 占地面积（m2）; 备注. 喷漆房; 30; 30; 5m×6m×3m，1F，上进风，侧吸风; 位于SMC车间二层. 喷漆房; 30; 30; 5m×6m×3m，1F，上进风，侧吸风. 烤漆房; 20; 20; 5m×4m×3m，1F. 烤漆房; 20; 20; 5m×4m×3m，1F. 调漆间; 9; 9; 3m×3m×3m，1F，上吸风. 丝印间; 117; 117; 13m×9m×5m，1F. 抛光打磨区域; 162; 162; /. 合计; 388; 388. 本项目建成后所在厂区主要建构筑物一览表见下表 表2-3 本项目建成后主要建构筑物一览表 单位：m2 序号; 项目名称; 占地面积; 备注. 1; 绝缘材料车间; 17000; 现有厂房，双层彩钢结构，高11m. 2; 机加工一车间; 2916; 现有厂房，双层彩钢结构，高13m. 3; SMC车间; 5832; 现有厂房，双层彩钢结构，高13m; 本项目所在车间. 4; 化学品库; 1477; 现有厂房，双层彩钢结构，高6m. 5; 锅炉房; 738; 现有厂房，双层彩钢结构，高6m. 6; 树脂车间; 1280; 现有厂房，双层彩钢结构，高10m. 7; 原料储罐区; 20; 待建，埋地储罐. 8; 机加工二车间; 6960; 现有厂房，单层彩钢结构，高11m. 9; 维修车间; 6920; 现有厂房，单层彩钢结构，高11m. 10; 检验车间; 9088; 现有厂房，单层彩钢结构，高11m. 11; 仓库; 5184; 现有厂房，单层彩钢结构，高8m. 12; 消防水池; 400; 待建. 13; 消防砂池; 4; 待建. 14; 初期雨水收集池; 100; 待建. ⑶产品： 对本公司产品进行涂装再加工，未增加产能，本项目建成后年加工处理各类制品100万件。 表2-4 本项目建设前后所在厂区产品方案一览表 单位：套 序号; 产品名称; 本项目建设前; 本项目建设后; 备注. 绝缘层压制品; 年产12000t（不再建设）; 年产12000t（不再建设）; /. SMC制品; 年产6000t（已建成）; 年产6000t（已建成）; /. 复合拉挤制品; 年产720t（已建成）; 年产720t（已建成）; /. 加工制品; 年产500万件（其中年产100万件已建成，年产400万件待建）; 年产500万件（其中年产100万件已建成，年产400万件待建）; 对100万件产品进行涂装，不增加产能. 绝缘层压制品; 年产7000t（待建）; 年产7000t（待建）; /. ⑷主要原辅材料及能源消耗 本项目涉及原辅材料及能源消耗见下表： 表2-5 本项目原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 加工制品; 万件/a; 100; 本企业“加工制品生产线”提供. 油性漆; 绝缘漆; t/a; 4.8; 20kg/桶，外购，最大储存量约50桶，储存在调漆间. 稀释剂; t/a; 1.3; 20kg/桶，外购，最大储存量约5桶，储存在调漆间. 水性漆; 水性丙烯酸漆; t/a; 17; 20kg/桶，外购，最大储存量约50桶，储存在调漆间. 油墨; t/a; 2.6; 20kg/桶，外购，最大储存量约10桶，储存在丝印间. 油墨固化剂; t/a; 0.26; 20kg/桶，外购，最大储存量约5桶，储存在丝印间. 油墨清洗剂; t/a; 0.1; 20kg/桶，外购，最大储存量约5桶，储存在丝印间. 丝网印版; t/a; 0.05; 外购. 天然气; 万m3/a; 3.13; 天然气管网. 过滤棉; t/a; 1.0; 外购. 活性炭; t/a; 4.6; 外购，蜂窝活性炭. 催化剂; t/a; 0.1; 外购，贵金属. 电; 万kWh/a; 5.2; 供电管网. 水; m3/a; 9.72; 供水管网. ①涂料用量核算 采用以下公式计算： 式中：m—总油漆用量（t/a）； ρ—该涂料密度，单位：g/cm3； δ—涂层厚度（μm）； η—该涂料所占总涂料比例（%），本项目油性漆和水性漆分别计算，故计算时涂料占比分别取值100%； s—涂层面积（m2）。 Nv—该涂料的固体份（%）。 ε—上漆率（%），根据建设单位提供的资料，本项目喷漆上漆率取80%，浸漆上漆率约85%。 油性漆料用量核算表见下表： 表2-6 本项目漆料用量核算表 漆料种类; 工艺; 喷涂面积（m2）; 涂层厚度（μm）; 上漆率; 漆料固含量; 涂料密度（g/cm3）; 漆量（t/a）. 计算; 企业提供. 油性漆; 喷漆; 8000; 300; 80%; 58%; 0.877; 4.536; 4.8. 浸漆; 1500; 500; 85%; 64%; 0.878; 1.21; 1.3. 水性漆; 喷漆; 8000; 300; 80%; 40%; 1.25; 9.375; 9.5. 浸漆; 4000; 500; 85%; 40%; 1.25; 7.353; 7.5. 备注：根据建设单位提供资料①绝缘漆需要用稀释剂配比，喷漆过程绝缘漆：稀释剂=1:0.2，浸漆过程绝缘漆：稀释剂=1:0.1。 ②天然气用量核算 本项目设有2台加热风机（单台116KW，合计232KW），年工作时间为1200h，参照燃气锅炉耗气量0.7MW所需天然气约为78.7m3/h，则本项目约需要3.13万m3的天然气。 本项目建成前后全厂原辅材料及能源消耗见下表： 表2-7 本项目建成前后全厂原辅材料及能源消耗一览 序号; 名称; 单位; 现有工程; 待建工程; 本项目; 扩建后全厂; 备注. 加工制品生产线（年产400万件）; 绝缘层压制品生产线(年产7000t). 不饱和树脂; t/a; 5000; /; /; /; 5000. 玻璃纱; t/a; 1800; /; /; /; 1800. 润滑油; t/a; 1.1; /; 0.2; /; 1.3. 水; m3/a; 150; /; 840; 9.72; 999.72. 软水; m3/a; /; /; 150; /; 150. 电; 万kWh/a; 100; 100; 300; 5.2; 505.2. 绝缘层压制品; t/a; /; 12000; /; /; 12000; 绝缘制品生产线提供. 环氧树脂; t/a; /; /; 1000; /; 1000. 酚醛树脂; t/a; /; /; 2400; /; 2400. 玻璃布; t/a; /; /; 3000; /; 3000. 棉布; t/a; /; /; 400; /; 400. 木浆纸; t/a; /; /; 1500; /; 1500. 甲醇; t/a; /; /; 400; /; 400. 薄膜; t/a; /; /; 0.1; /; 0.1. 垫纸; t/a; /; /; 1; /; 1. 重钙; t/a; /; /; 200; /; 200. 氢氧化铝; t/a; /; /; 200; /; 200. 硅微粉; t/a; /; /; 200; /; 200. 天然气; 万m3/a; /; /; 200; 3.13; 203.13. 液压油; t/a; /; /; 0.1; /; 0.1. 加工制品; 万件/a; /; /; /; 100; 100; 加工制品生产线提供. 油性漆; t/a; /; /; /; 6.1; 6.1. 水性漆; t/a; /; /; /; 17; 17. 油墨; t/a; /; /; /; 2.6; 2.6. 油墨固化剂; t/a; /; /; /; 0.26; 0.26. 油墨清洗剂; t/a; /; /; /; 0.1; 0.1. 丝网印版; t/a; /; /; /; 0.05; 0.05. 过滤棉; t/a; /; /; /; 1.0; 1.0. 活性炭; t/a; /; /; /; 4.6; 4.6. 催化剂; t/a; /; /; /; 0.1; 0.1. 表2-8 涉VOCs物料主要成分及理化性质表 名称; 主要成分及理化性质; 成分. 绝缘漆; 物质状态：液体；形状：透明，无机械杂质；气味：有机溶剂气味；闪点：46℃；自燃温度：420℃；爆炸界限：3.9-19.8%(V)；PH值：6.8±0.5；沸程：80-170℃；蒸气密度：2.1(AIR=1)；比重：0.88±0.05；水溶解度：＜1%；; 成分：绝缘树脂65%，二甲苯20%，其它溶剂10%，固化剂5%。. 稀释剂; 物质状态：透明液体；气味：清香型；pH 值：≤10；沸点/熔点范围：138℃∕-90℃；分解温度：12℃；闪火点：3.6℃；自燃温度：526℃；爆炸界限：（VOL％）：上限 6.8 下限 1.16；比重：0.86±0．02；溶解度：12℃； 挥发性有机化合物含量（VOC）限值：740g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中限值要求：900g/L；; 成分：主溶剂（乙酸丁酯）85%，助溶剂（二甲苯）14%，醇类（乙醇）1%，噻吩0.05%。. 水性丙烯酸漆; 外观与性状：粘稠液体。 气味：有微刺激性气味；PH值：8～10 熔点(℃)：无资料；初沸点(℃)：＞35； 闪点(℃)：23～60；蒸气密度：无资料；爆炸上限（v/v）：无资料；蒸气压：无资料；爆炸下限（v/v）：无资料；自燃温度(℃)：无资料；分解温度(℃)：无资料；密度（g/mL）：1.0～1.5；溶解性：可以与水、醇、醚和其它有机溶剂混溶。 挥发性有机化合物含量（VOC）限值：67g/L，满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中限值要求：420g/L，《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中限值要求：250g/L，属于低挥发性有机物含量涂料产品；; 成分：水性丙烯酸树脂30%～70%，丙二醇醚＜15%。. 油墨; 形状：浆糊状；颜色：各色；气味：溶剂臭；沸点：146~214；比重：1.01~1.45；闪点：55~58.5℃；溶剂爆炸界限：下限8、上限10； 挥发性有机化合物含量（VOC）限值：40.2%，符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）表1中溶剂油墨-网印油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值≤75%的要求；; 成分：萘1.48%，异佛尔酮38%~48%，颜料0%~48%，聚丙烯酸树脂25%~37%，高质芳香烃石脑油9%~15%，丙二醇甲醚醋酸酯6%~11%。. 油墨固化剂; 透明浆糊状，臭味，比重1.10；闪点32.5℃，; 主要成分：乙酸乙酯25%，树脂74%，硬化促进剂1%；. 油墨清洗剂; 无色液体，熔点-85℃，沸点75℃，闪点-9℃，燃烧或爆炸下限1.8，可燃烧或爆炸上限11.5，相对密度（水=1）0.81，自燃温度500℃。 挥发性有机物含量810g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中限值要求：900g/L；; 主要成分：甲基乙基酮90~100%；. 本项目涂料和油墨在厂区内自行调配，调配情况见下表。 表2-9 涉VOCs物料主要成分及理化性质表 名称; 涂料比例; 主要成分及理化性质; 调配后挥发性有机物含量; 标准. 喷漆; 绝缘漆; 1; 比重：0.88±0.05（本次计算取0.88）； 挥发性有机化合物含量：30%；; 365 g/L; 420 g/L. 稀释剂; 0.2; 比重：0.86±0．02（本次计算取0.86）； 挥发性有机化合物含量：100%；. 浸漆; 绝缘漆; 1; 比重：0.88±0.05（本次计算取0.88）； 挥发性有机化合物含量：30%；; 319 g/L; 420 g/L. 稀释剂; 0.1; 比重：0.86±0．02（本次计算取0.86）； 挥发性有机化合物含量：100%；. 油墨; 1; 挥发性有机化合物含量：40.2%; 38.8%; 75%. 油墨固化剂; 0.1; 挥发性有机物含量取25%（乙酸乙酯25%）；. 备注：根据建设单位提供资料①绝缘漆需要用稀释剂配比，喷漆过程绝缘漆：稀释剂=1:0.2，浸漆过程绝缘漆：稀释剂=1:0.1。②油墨：固化剂=1:0.1。 经上表可知，厂区内涂料和油墨施工状态下挥发性有机化合物满足要求。 根据企业提供资料，天然气成分见下表： 表2-10 天然气成分表 甲烷; 乙烷; 丙烷; 己烷; CO2; 氮气; 总硫; 低位发热量. 83.07%; 10.68%; 0.55%; 0.09%; 5.49%; 0.13%; 20mg/m3; 38.42MJ/m3. ⑺物料平衡 本项目涂料平衡表见下表，涂料物料平衡图见图2-1。 表2-11 本项目涉VOCs物料平衡一览表 投入; 产出. 名称; 投入量（t/a）; 名称; 产出量（t/a）. 绝缘漆; 6.1; 5.182; 产品带走; 9.956. 稀释剂; 0.918; 漆雾; 有组织排放; 0.383; 0.012. 水性丙烯酸漆; 17; 治理设施去除; 0.3635. 油墨; 2.6; 无组织排放; 0.0075. 油墨固化剂; 0.26; 有机废气; 有组织排放; 4.305; 0.202. 油墨清洗剂; 0.1; 治理设施去除; 3.8305. 无组织排放; 0.2725. 漆渣; 1.45. 废油性漆; 0.354. 废水性漆; 0.272. 废油墨; 0.11. 废油墨清洗剂; 0.09. 水分蒸发; 9.140. 合计; 26.06; 合计; 26.06. #### 图2-1 本项目涉VOCs物料平衡图 单位：t/a ⑸主要设备设施 表2-12 本项目生产设备一览表 单位：台/套 序号; 主要生产单元; 生产设施名称; 数量; 规格/型号. 抛光打磨; 打磨平台; 2; 自带粉尘收集处理功能. 角磨机; 10; /. 喷漆; 喷涂机; 8; 合计喷涂能力约为5.5kg/h，高流低压（HVLP）喷枪，属于高效涂装技术. 浸漆; 浸漆槽; 2; 漆槽尺寸1m*1m*1m. 喷漆、浸漆后烘干; 加热风机; 2; FS10，热出力42-116KW，烤漆房配套，燃料为天然气. 丝网印刷; 丝网印刷平台; 1; /. 刷子; 5; /. 丝网印刷后烘干; 电烘箱; 2; 尺寸800mm*1200mm*1600mm. 废气处理系统; 水旋柜; 2; TC118. 干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备; 1; 50000m3/h. 合计; 35. ⑹劳动制度及定员： 本项目劳动定员从现有工程调剂，未新增劳动定员，年工作300天，每天2班，每班12小时，年运行7200h。 表2-13 各工序年工作时间一览表 序号; 主要生产单元; 日工作时间（h）; 年工作时间(h). 调漆; 1; 300. 喷漆; 10; 3000. 浸漆; 10; 3000. 天然气烘干; 4; 1200. 调墨; 1; 300. 丝网印刷; 20; 6000. 丝网印刷后电烘干; 8; 2400. 油墨清洗; 1; 300. ⑺工程投资：本项目总投资300万元，其中环保投资45万元，占总投资的15.00%。 ⑻给排水： 本项目用水依托现有厂区供水管网，新增用水主要为水性漆稀释用水、水旋柜用水。新水用量为0.0324m3/d（9.72m3/a）。 ①水性漆稀释用水：根据企业提供资料可知厂内自行调配的水性漆量约为0.5t/a，水性漆和水的稀释比例为6：1，则稀释用水量为0.01m3/d（3m3/a），水性漆生产过程中采用水清洗喷枪，喷枪清洗水量为0.0005m3/d（0.15m3/a），用于下次水性漆调配，剩余采用新水0.0095m3/d（2.85m3/a）调配，水性漆稀释用水以水蒸气的形式蒸发，不产生废水。 ②水旋柜用水：本项目生产过程用水为水旋柜用水。2个水旋柜内水量合计约为2.4m3，使用过程存在损耗，每月补充一次，需补充新水量约水量的15%（0.36m3/次，4.32m3/a，0.0144m3/d），补充用水由气体带走，水旋柜废水定期更换，一年更换一次废水，更换水量为2.4m3/a（0.008m3/d），更换下来的废水暂存危废间，定期委托有资质单位处置。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-2 项目给排水平衡图 单位：m3/d 本项目建成后全厂水平衡图见下图： 图2-3 项目建成后全厂给排水平衡图 单位：m3/d ⑼其他 ①供电：项目用电依托现有供电管网，年用电量约为5.2万kWh。 ②供热：本项目烘干采用天然气加热，办公室采用空调。 ⑽项目平面布置及周边关系： 本项目位于河北省唐山市迁西县亨旺大道经济开发区中区19号（公司现有厂区内），项目布置于现有厂房（SMC车间）内，SMC车间位于厂区北侧，SMC车间东侧布置化学品库，西侧布置机加工车间，危废暂存间位于厂区东北角，厂区大门位于西侧中间位置。项目地理位置见附图1、平面布置及周边关系见附图2。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 |  | 1、生产工艺流程 本项目主要对“加工制品”进行涂装再加工，根据订单需要，部分加工制品需要抛光打磨、喷漆/浸漆、烘干，部分加工制品需要丝网印刷、烘干，具体生产工艺如下。 （1）抛光打磨 为了保证漆的附着力，喷漆/浸漆前工件需要进行抛光打磨。工人手持角磨机在打磨平台上对工件进行抛光打磨。 此工序污染物主要为抛光打磨过程产生的废气。 （2）喷漆/浸漆、烘干 涂料在调漆间内自行调配，油性漆采用稀释剂，水性漆采用水。 抛光打磨后的工件根据产品需要送入密闭喷漆房进行喷漆或浸漆，油性漆采用一道漆的工艺，水性漆采用一道漆的工艺。 喷漆：将工件悬挂在架子上，工人手持喷枪将涂料均匀的喷涂在工件表面。喷漆设备为高流低压（HVLP）喷枪。 浸漆：将工件悬挂在架子上，工人启动升降架将工件缓慢浸入漆液中，确保完全覆盖，避免气泡产生。浸漆完成后缓慢取出工件，将工件放置在喷漆房内，让多余漆液自然滴落，避免漆膜过厚或不均匀。 产品喷漆/浸漆完成后送入烤漆房烘干。烘干采用天然气为热源，直接加热，烘干温度约130~150℃，烘干时间1h/次，每天烘干4h。 油性漆喷枪定期会使用稀释剂进行清洗，水性漆喷枪定期会使用稀释剂进行清洗，喷枪启动将清洗剂喷入油漆桶，用于下次调漆使用。 此工序污染物主要为喷漆过程产生的漆雾（颗粒物），调漆、喷漆、浸漆、烘干过程产生的有机废气；天然气燃烧尾气；设备运行产生的噪声；废水性漆桶、废水性漆、漆渣、废包装桶（油性漆、稀释剂）、废油性漆。 （3）丝网印刷、电烘干 油墨使用前需要进行混合调配。人工对油墨与固化剂进行混合调配，调配过程在丝印间内进行。 工件送入丝印间，工人手持刷子在丝网印刷平台上将油墨均匀的印刷在工件表面。丝网印刷后人工将工件转移至电烘箱内烘干，烘干温度80℃，烘干时间1h/次，每天烘干8h。 本项目网版均为定制，不涉及网版制作。网版使用也一段时间后需要进行清洗，清洗采用清洗剂。 此工序污染物主要为调墨、丝网印刷、烘干过程产生的有机废气；废油墨、废印版、废油墨清洗剂；设备运行产生的噪声；废包装桶（油墨、固化剂、清洗剂）。 （4）检验 烘干完成后的工件，检验后打包入库待售。 此工序污染物主要为检验过程产生的不合格品，废包装。 本项目涉及生产工艺流程图如下： 图2-4 生产工艺流程图 辅助工程： ①环保工程 抛光打磨过程产生的废气经打磨平台自带除尘器处理后在车间内无组织排放； 喷漆、浸漆、丝网印刷、烘干过程产生的废气经集气管道/集气罩收集后，通往1套50000m3/h水旋柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后的废气经1根18m高排气筒（DA001）排放。 图2-5 废气治理工艺流程图 产生的污染物主要为风机噪声、打磨平台收集的粉尘、水旋柜废水、废过滤棉、废活性炭、废催化剂； #### 表2-14 排污节点及污染防治措施一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 抛光打磨; 颗粒物; 打磨平台自带除尘器处理后在车间内无组织排放. 喷漆; 颗粒物; 集气管道+50000m3/h水旋柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备+18m高排气筒（P1）. 调漆、喷漆、浸漆、烘干; 非甲烷总烃、二甲苯. 天然气燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度. 调墨、丝网印刷、丝网印刷后烘干; 非甲烷总烃. 废水; /; /; /. 噪声; 生产过程; 机械设备运行; 置于封闭的生产车间内，设备合理布局，基础加装减振垫等. 固体废物; 抛光打磨; 粉尘; 集中收集，暂存一般固废间，定期由专业处理公司处理. 喷漆、浸漆; 废水性漆桶; 集中收集，暂存一般固废间，定期外售废品回收站. 喷漆、浸漆; 废水性漆; 集中收集，暂存一般固废间，定期由专业处理公司处理. 检验; 不合格品; 集中收集，暂存一般固废间，定期由专业处理公司处理. 检验; 废包装; 集中收集，暂存一般固废间，定期外售废品回收站. 喷漆、浸漆; 漆渣; 暂存危废间，委托有资质单位定期处理. 喷漆、浸漆; 废包装桶（油性漆、稀释剂）; 暂存危废间，委托有资质单位定期处理. 喷漆、浸漆; 废油性漆; 暂存危废间，委托有资质单位定期处理. 丝网印刷; 废油墨; 暂存危废间，委托有资质单位定期处理. 丝网印刷; 废印版; 暂存危废间，委托有资质单位定期处理. 丝网印刷; 废油墨清洗剂; 暂存危废间，委托有资质单位定期处理. 丝网印刷; 废包装桶（油墨、固化剂、清洗剂）; 暂存危废间，委托有资质单位定期处理. 有机废气处理装置; 水旋柜废水; 暂存危废间，委托有资质单位定期处理. 有机废气处理装置; 废过滤棉; 暂存危废间，委托有资质单位定期处理. 有机废气处理装置; 废活性炭; 暂存危废间，委托有资质单位定期处理. 有机废气处理装置; 废催化剂; 暂存危废间，委托有资质单位定期处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 环保手续情况 河北福润达新材料科技有限责任公司自建厂以来项目的环保手续情况见下表： 表2-15 环保手续 序号; 环评; 验收; 排污许可; 应急预案. 2018年12月10日取得唐山市环境保护局迁西县分局出具的《河北福润达新材料科技有限责任公司新型绝缘复合材料建设项目环境影响报告表》的批复（迁环表[2018]78号）; 2022年11月4日完成一阶段自主验收；2023年12月1日完成二阶段自主验收；; 已取得排污登记回执，登记编号为：91130227MA08E91B1E001X，有效期为2025年03月25日至2030年03月24日; 公司已编制《河北福润达新材料科技有限责任公司突发环境事件应急预案》，并已备案，备案编号为 130227-2022-039-L. 河北福润达新材料科技有限责任公司VOCs治理设备技术改造项目环境影响登记表（备案号：202213022700000072）. 河北福润达新材料科技有限责任公司VOCs治理设备技术改造项目环境影响登记表（备案号：202313022700000086）. 2024年12月27日取得河北迁西经济开发区管理委员会出具的《河北福润达新材料科技有限责任公司新型绝缘复合材料项目环境影响报告表的批复》（迁经开环评表字〔2024〕8号）; 未验收. - 产品方案情况 表2-16 产品方案 序号; 产品名称; 原环评批复内容; 实际建设内容; 验收情况. 绝缘层压制品; 年产12000t; 不再建设; /. SMC制品; 年产6000t; 已建成，年产6000t; 2022年11月4日完成一阶段自主验收. 复合拉挤制品; 年产720t; 已建成，年产720t. 加工制品; 年产500万件; 年产100万件已建成，年产400万件待建; 年产100万件2023年12月1日完成二阶段自主验收. 绝缘层压制品; 年产7000t; 待建; 暂未验收. 本次环评将已建成的SMC制品生产线（年产6000t）、复合拉挤制品生产线（年产720t）及加工制品生产线（年产100万件）作为现有工程介绍，尚未建设的加工制品生产线（年产400万件）和绝缘层压制品生产线（年产7000t）作为待建工程介绍。尚未建设的绝缘层压制品生产线（年产12000t）不再进行建设，本次环评不再叙述。 3、工艺流程及产排污节点 3.1现有工程工艺流程及产排污节点 3.1.1 SMC制品生产线 以玻璃纱、不饱和树脂等为原料经过树脂搅拌工段、切割工段、上胶浸渍工段、熟化工段、压制工段、检验工段加工后以成品待售。 1、原料入厂：主要原料不饱和树脂等液态原料由罐车运至厂区原料库储罐内，玻璃纱等其他原材料运至原料库储存。 2、树脂搅拌工段：将不饱和聚酯树脂等原料经计量后，通过树脂输送泵将基础原材料和辅助材料分别泵入搅拌釜中。进行一定时间的搅拌，待树脂糊混合均匀后，即可出料。根据产品所需的工艺需求。控制树脂糊的搅拌温度、树脂糊粘度等指标。搅拌釜搅拌过程全封闭。 产污节点：树脂工段产生的有机废气、噪声。 3、上胶浸渍工段：将混合均匀的树脂糊通过流胶槽流到卷料机组的上下浸胶槽，通过设置浸胶槽上的垫片厚度，控制上胶量；上下承载膜通过胶槽后均匀的涂覆上树脂，连续纤维通过机组上的三辊切割器，将纤维切成25mm左右的短切纤维，通过沉降室均匀的落在涂有树脂的承载膜上，上下承载膜将纤维夹在中间，进入浸渍区浸渍，使玻璃纤维与树脂浸润完全。 产污节点：上胶浸渍工段产生的有机废气、噪声。 4、熟化工段：压制前物料需进行熟化，熟化过程就是将SMC卷料密封放在35-40℃等温度下24-48h；待SMC卷料熟化完全后，拉出熟化间避光储存。 产污节点：熟化工段产生的有机废气。 5、压制工段：待SMC卷料熟化完全后，将卷料按照不同重量放入140-160℃的高温模具中，按照1mm/lmin的保压实验压制，待产品高温固化完全后，从模具中取出半成品。高温磨具所需热量采用电加热。 产污节点：压制工段产生的有机废气、噪声。 6、检验工段：人工对成品进行检验，合格产品包装入库待售，不合格产品集中收集后降级销售。 产污节点：检验工段产生的不合格产品。 7、成品待售：将检验合格后的成品入库待售。 工艺及排污流程见下图。 图2-6 SMC制品生产线生产工艺流程图 3.1.2 复合拉挤制品生产线 以玻璃纱、不饱和树脂等为原料经过树脂工段、排纱工段、浸胶牵引工段、固化工段、切割工段、检验工段加工后以成品待售。 1、树脂工段：将不饱和聚酯树脂等原料经计量后，通过树脂输送泵将基础原材料和辅助材料分别泵入搅拌釜中。进行一定时间的搅拌，待树脂糊混合均匀后，即可出料。根据产品所需的工艺需求。控制树脂糊的搅拌温度、树脂糊粘度等指标。搅拌釜搅拌过程全封闭。 产污节点：树脂工段产生的有机废气、噪声。 2、排纱工段：将连续玻璃纤维及织物，通过不同的产品预成型，形成不同的形状及走向，进入模具。 产污节点：排纱工段产生的噪声。 3、浸胶牵引工段：将连续玻璃纤维通过浸胶机浸渍调和好的树脂，通过浸胶机加持将浸胶的玻璃纤维牵引拉出。 产污节点：浸胶牵引工段产生的噪声、有机废气。 4、固化工段：在调和树脂及玻璃纤维通过高温模具过程中，树脂固化成型，固化时所需热量采用电加热。 产污节点：固化工段产生的噪声、有机废气。 5、切割工段：按照生产要求利用机组上的切割器进行对半成品进行不同长度的切割。 产污节点：切割工段产生的噪声、固废、颗粒物。 6、检验工段：人工对成品进行检验，合格产品包装入库待售，不合格产品集中收集后降级销售。 产污节点：检验工段产生的不合格产品。 7、成品待售：将检验合格后的成品入库待售。 工艺及排污流程见下图。 图2-7 复合拉挤制品生产线生产工艺流程图 3.1.3 加工制品生产线（年产100万件） 加工制品是以SMC制品、复合拉挤制品为原料，经数控加工工段、检验工段加工后以成品待售。 - 加工工段：利用数控加工中心将SMC制品、复合拉挤制品成品按市场的需求求深加工成各种规格形状的产品。 - 产污节点：数控加工工段产生的颗粒物、噪声、碎屑。 - 检验工段：人工对成品进行检验，合格产品包装入库待售，部分不合格产品经打磨修整后入库待售，不能修整不合格产品集中收集后降级销售。 - 产污节点：修整过程产生的颗粒物、噪声，检验工段产生的不合格产品。 3、成品待售：将检验合格后的成品入库待售。 图2-8 加工制品生产线（年产100万件）生产工艺流程图 现有工程污染源排放情况见下表。 表2-17 现有工程污染源及治理措施一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; SMC：树脂搅拌、上胶浸渍; 非甲烷总烃、苯乙烯; 活性炭吸附脱附催化燃烧设备+18m 高排气筒. SMC：熟化、压制; 非甲烷总烃、苯乙烯; 活性炭吸附脱附催化燃烧设备+15m 高排气筒. 复合拉挤：树脂浸胶牵引、固化. 复合拉挤：切割; 颗粒物; 单机脉冲布袋除尘器+15m高排气筒. 加工制品：加工; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器+18m高排气筒. 加工制品：修整; 颗粒物; 侧吸式除尘器+无组织排放. 废水; 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N; 泼洒抑尘. 噪声; 机械设备日常运行; 等效连续A声级; 基础减振，厂房隔声. 固废; 脉冲布袋除尘器; 除尘灰; 回用于生产. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处理. 环保设备; 废布袋; 厂家回收. 废活性炭; 暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 废催化剂. 生产过程; 废树脂. 废润滑油. 废油桶. 不合格产品; 降级销售. 碎屑; 用于树脂阶段. 3.2在建工程工艺流程及产排污节点 3.2.1加工制品 加工制品是以绝缘层压制品为原料，经过数控加工工段、检验工段加工后以成品待售。 1、下料工段：利用锯床、砂光机将绝缘层压制品成品按市场的需求深加工成各种规格形状的产品。 产污节点：下料工段产生的噪声、碎屑、颗粒物。 2、数控加工工段：利用数控机床、钻床及攻丝机将绝缘层压制品成品按市场的需求深加工成各种规格形状的产品。 产污节点：数控加工工段产生的噪声、碎屑。 3、检验工段：人工对成品进行检验，合格产品包装入库待售，不合格产品集中收集后降级销售。 产污节点：检验工段产生的不合格产品。 4、成品待售：将检验合格后的成品入库待售。 #### 图2-9 加工制品生产线（年产400万件）生产工艺流程图 在建工程（年产400万件加工制品生产线）主要污染源及治理措施见下表： #### 表2-18 在建工程（年产400万件加工制品生产线）污染源及治理措施一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 加工制品; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒. 噪声; 机械设备日常运行; 等效连续A声级; 基础减振，厂房隔声. 固废; 脉冲布袋除尘器; 除尘灰; 回用于生产. 环保设备; 废布袋; 由厂家回收. 生产过程; 废润滑油; 暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 废油桶. 不合格产品; 降级销售. 碎屑; 用于树脂阶段. 备注：在建工程（年产400万件加工制品生产线）不再新增劳动定员，无生活污水和生活垃圾产生。 3.2.2绝缘层压制品 绝缘层压制品以酚醛树脂、环氧树脂、甲醇等为原料经过树脂工段、上胶工段、压制工段、锯板工段、检验工段加工后以成品待售。 （1）原料入厂：本项目主要原料如酚醛树脂、环氧树脂、粉状料等原料运至化学品库原料区内储存，甲醇储存于甲醇储罐中。 产污节点：原料储存过程产生的废气（G1）。 （2）树脂工段：粉状料用叉车从原材料库运到粉料投料房，然后在计量称上计量，由人工破袋加至粉状料投加站内，投加过程中使用罗茨真空负压吸入，单批次投料量在500-2500kg 之间，设置单机布袋除尘器对上料粉尘进行处理；甲醇直接由泵加入到调和釜中，桶装原料通过树脂输送泵分别计量泵入调合釜中。进行一定时间的搅拌，产品状态到达要求后，即可出料。根据产品所需的工艺需求，树脂进入调和釜温度为20-100℃，进入调和釜后搅拌时间0.5-3 小时，静置时间1-8小时。由于工艺的不同，调和釜所需的调制温度及静置时间也各不相同。物料的加热及保温所需热量采用电加热，调和釜搅拌过程全封闭。入料、出料输送管直接与树脂桶（转运桶）连接，接口处会有少量缝隙，上料、出料过程会产生少量有机废气，在接口处设置密闭罩，减少无组织挥发量。调合釜每月进行一次清洗，使用甲醇清洗，清洗废液由泵打入密闭桶暂存，降级使用到对颜色要求不严的树脂产品中做为溶剂使用。 产污节点：粉状料上料废气（G2）、树脂工段有机废气（G3）、设备产生的噪声（N1、N2）、废树脂包装桶（S1）、废树脂（S2）、废包装袋（S3）、清洗废液（S4）。 （3）上胶工段：将调和好的树脂由转运桶运至上胶工段，由泵上料涂覆在基材（木浆纸、玻璃纤维布、棉布等）上形成具有一定厚度要求的基础材料。按照上胶产品工艺要求调节加热阀门，使自动化浸胶机炉体升温到工艺规定的温度（85℃~160℃）。将底材穿越浸渍辊。将备好的树脂漆注入浸渍槽内。前后岗劳动者调整对辊，开车运行。看车劳动者在上胶机上料位置将基材，树脂漆备好，装入机器，基材通过卧式上胶机浸渍槽浸渍树脂，收料处自动设备自动进行裁切、打卷。 产污节点：上胶工段产生的噪声（N3）、有机废气（G4）。 （4）压制工段：根据产品规格（主要为绝缘板材层压制品）需要将配板后的产品通 过压机高温（所需热量由导热油炉提供，导热油炉燃烧天然气）（120℃~160℃）高压压制成所需厚度的绝缘板，会产生有机废气。压制好的绝缘板使用冷却水间接冷却，冷却至常温运至下一工序。 产污节点：导热油炉废气（G5）、压制工段产生的有机废气（G6）、噪声（N4）。 （5）锯板工段：劳动者依据订单要求将绝缘板材（主要为绝缘板材层压制品）用自动化锯板机或裁板机裁锯成不同规格的产品。根据产品类型可干式裁锯，也可以湿式裁锯，锯板机自带喷水装置，湿式裁锯时进行带水作业，即降低圆形锯片作业温度又可减少粉尘产生。车间内设置一座五级沉淀池（3m×5m），湿式作业过程产生的废水经集水槽收集后排入沉淀池沉淀后循环利用。 产污节点：锯板工段产生的废气（G7）、湿式锯板废水（W1）、噪声（N5、N6）、碎屑（S5）、沉渣（S6）。 （6）检验工段：人工对成品进行检验，合格产品包装入库待售，不合格产品集中收集后降级销售。 产污节点：检验工段产生的不合格产品（S7）。 （7）成品待售：将检验合格后的成品入库待售。 生产工艺流程及主要产污节点见下图。 图2-10 绝缘层压制品生产线生产工艺流程图 设备检修等工序产污节点：蓄热式焚烧炉点火预热废气（G8）、车间冲洗废水（W2）、生活废水（W3），除尘灰（S8）、废布袋（S9）、废催化剂（S10）、废活性炭（S11）、废过滤棉（S12）、废润滑油（S13）、废液压油（S14）、废油桶（S15）、生活垃圾（S16）。 在建工程（年产7000吨绝缘层压制品生产线）主要污染源及治理措施见下表： 表2-19 在建工程（年产7000吨绝缘层压制品生产线）污染源及治理措施一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; G1; 原料储存; 甲醇; 规范操作，减少无组织排放量. G5; 导热油炉; 颗粒物、SO2、NOx; 超低氮导热油炉+燃烧后经 15m 高 DA001 排气筒排放. G2; 粉状料上料; 颗粒物; 单机布袋除尘器. G3; 树脂工序; 非甲烷总烃; 上料、出料接口处设置密闭罩，反应釜排 气管，收集废气至一套处理风量8000m3/h 二级过滤+活性炭吸附+催化燃烧装置处 理后引入15m 高DA002 排气筒排放. G4; 上胶工序; 非甲烷总烃 酚类 甲醛; 上胶工序设置集气管+封闭区、压制工序 设置集气罩，分别收集的废气引至一套处 理风量30000m3/h蓄热式焚烧炉处理后引 入15m高DA003 排气筒排放. G6; 压制工序. G8; 蓄热式焚烧炉点火预热; 颗粒物、SO2、NOX; 蓄热式低氮燃烧器采用低氮喷嘴+引入15m高DA003 排气筒排放. G7; 锯板工序; 颗粒物; 集气罩收集+脉冲布袋除尘器+15m高 DA004 排气筒. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS; 经化粪池处理后排入市政管网送污水处理厂处理. 车间冲洗废水; COD、氨氮、SS; 排入市政管网送污水处理厂处理. 锯板废水; SS; 排入沉淀池，沉淀后循环使用. 噪声; 机械设备日常运行; 等效连续A声级; 均采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础 减振、风机加软连接等措施. 固废; 生产过程; 废树脂包装桶; 暂存于公司危险废物暂存间，厂家回收. 废树脂; 暂存于公司危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置. 废包装袋; 收集后外售. 清洗废液; 密闭桶暂存，返回树脂工序利用. 碎屑; 收集后外售. 沉渣; 收集后外售. 检验; 不合格品; 作为次品销售. 布袋除尘器; 除尘灰; 收集后外售. 布袋除尘器; 废布袋; 收集后外售. 催化燃烧装置; 废催化剂; 暂存于公司危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置. 废活性炭. 废过滤棉. 设备保养; 废润滑油. 废液压油. 废油桶. 职工生活; 生活垃圾; 定点暂存，由环卫部门分类处置. 4达标排放情况 4.1现有工程 （1）废水 现有工程生产过程中无废水排放，冷却水循环使用，不外排。项目不设宿舍、食堂及洗浴等生活设施，厕所为防渗旱厕，职工产生的盥洗废水用于厂区泼洒抑尘。 （2）废气 依据2024年07月08日唐山市怡文环境检测有限公司出具的唐山怡文（2024）环检第J240496号检测报告。 检测期间有组织废气：①SMC：树脂搅拌、上胶浸渍排气筒出口非甲烷总烃最大排放浓度为3.59mg/m3、苯乙烯最大排放浓度为0.194mg/m3；②SMC：熟化、压制等工序排气筒出口非甲烷总烃最大排放浓度为2.97mg/m3、苯乙烯最大排放浓度为0.228mg/m3；③复合拉挤：切割排气筒出口颗粒物最大排放浓度为3.6mg/m3；④加工制品：加工排气筒出口颗粒物最大排放浓度为3.4mg/m3；均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放浓度要求（非甲烷总烃：60mg/m3、苯乙烯：20mg/m3、颗粒物：20mg/m3）。 厂界颗粒物最大浓度为0.453mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放浓度要求（厂界无组织颗粒物浓度：≤1.0mg/m3）；苯乙烯未检出，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准（厂界苯乙烯浓度：≤5.0mg/m3）；非甲烷总烃最大浓度为1.91mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放浓度要求（厂界无组织非甲烷总烃浓度：≤4.0mg/m3）。 （3）噪声 检测期间，经检测，该企业东、南、西、北厂界昼间噪声值52~60dB(A)，夜间噪声值41~50dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。 （4）固体废物 厂区内设置了1处30m2的一般固废间，用于储存一般固废。 厂区内设置了1间24m2的危险废物暂存间，地面做防渗处理，并贴警示标签，危废间地面下方1m粘土夯实，地面采用防渗混凝土浇筑，防渗层厚度为15cm，设堵截泄漏的裙角，地面与裙角采用坚固防渗的材料建造，地面与裙角涂敷3层环氧树脂，2层玻璃布进行防腐防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。储存间外标有明显的警示标识和危险用语或安全用语的标签，贮存危废的容器贴有标签，注明危废种类及数量。 4.2在建工程 在建工程暂未建成，无检测数据。 5、排污口规范化建设 现有工程废气、废水排放口、一般固废间以及危废暂存间均按相关规定进行了排污口规范化设置，并分别设置了环保标识牌。 6、排放总量 根据现有工程检测数据，建设单位排放总量如下： 表2-20 现有工程排放总量一览表 单位：t/a 污染物; 现有工程. 检测数据③; 总量控制指标①; 符合性. 废气; 颗粒物; 0.356; 11.52; 满足. 非甲烷总烃; 1.798; 86.4; 满足. 苯乙烯; 0.122; 7.2; 满足. 二氧化硫; /; 0.75; /. 氮氧化物; /; 2.24; /. 废水③; COD; 0; 0; 满足. 氨氮; 0; 0; 满足. 备注：①总量控制指标来自现有工程环评。②现有工程无废水外排。③检测数据来源：2024年07月08日唐山市怡文环境检测有限公司出具的唐山怡文（2024）环检第J240496号检测报告； 7、主要环境问题及“以新带老”措施 根据现场勘查、验收报告和监测结果可知： 现有工程环保手续齐全，严格落实了相应环评报告及环评批复中要求的环保治理措施，环保设备均正常投入运行，污染物排放总量满足总量控制要求，落实了各污染源排放口的规范化工作，无环境投诉与处罚，不存在环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 ①基本污染物 项目所在区域环境空气质量达标情况数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2023年唐山市环境状况公报》中唐山市空气质量数据，具体情况见下表。 #### 表3-1 2023年区域环境质量达标情况评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.29; 超标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1500; 4000; 37.50; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 181; 160; 113.13; 超标. 由上表可知，项目所在区域SO2，NO2年平均质量浓度、CO日均值第95百分位浓度满足空气质量标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度，O3日最大8小时平均第90百分位浓度超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。 #### 表3-2 2023年迁西县环境质量达标情况评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 61; 70; 87.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1800; 4000; 45.00; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位浓度; 189; 160; 118.13; 超标. 根据上表可知，项目所在区域环境空气质量评价指标中，SO2、NO2、PM2.5、PM10的年平均质量浓度达标，CO的日均值第95百分位浓度达标，O3的日最大8h平均第90百分位浓度不达标。 监测数据客观的反映了唐山市迁西县环境空气质量的现状，分析超标原因为：随着唐山市迁西县工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量污染物导致PM2.5污染呈加剧态势。根据《美丽河北建设行动方案（2023-2027年）》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 ②其他污染物环境质量现状评价 为了解项目所在地区与本项目有关的特征污染因子环境空气质量现状，本项目TSP引用了《唐山天跃建材有限公司天跃扩建混凝土生产线项目》中的监测数据。监测点位为天跃厂区东南侧，监测因子为TSP，监测时间为2023年2月26日～2023年3月1日。 本项目非甲烷总烃引用了《河北福润达新材料科技有限责任公司新型绝缘复合材料项目》中的监测数据。监测点位为钓鱼崖村，监测因子为非甲烷总烃，监测时间为2024年4月9日～2024年4月11日。 监测点位均位于本项目周边5km范围内，且监测数据为近三年的现有监测数据，监测报告见附件。 具体监测情况如下： #### 表 3-3 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 天跃厂区东南侧; E118.357241° N40.161786°; TSP; 2023年2月26日～2023年3月1日; NW; 750. 钓鱼崖村; E118.376467° N40.152914°; 非甲烷总烃; 2024年4月9日～2024年4月11日; E; 564. 监测点位名称; 坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓 度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 天跃厂区东南侧; E118.357241° N40.161786°; TSP; 24小时平均浓度; 0.3; 0.142-0.171; 57.0; 0; 达标. 钓鱼崖村; E118.376467° N40.152914°; 非甲烷总烃; 小时平均浓度; 2.0; 0.50-0.67; 33.5; 0; 达标. 由上表的监测结果可以看出，监测点位TSP24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求；非甲烷总烃小时浓度满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值要求。 2、声环境 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境监测。 3、地表水环境 全市共有地表水国、省考监测断面14个，其中国考监测断面12个，省考监测断面2个，分别布于滦河4个、还乡河2个、陡河2个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个，黎河1个、沙河1个。 2023年全市国、省考核9条河流，2个湖库的14个断面优良（Ⅰ~Ⅲ）比例为85.71%，完成省达目标要求。 4、生态环境 本项目不新增占地，在现有厂区内进行建设，无需开展生态现状调查。 5、地下水环境 本项目不在水源地保护区内，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 项目通过采取分区防渗措施，阻断了地下水环境污染途径，现有工程无地下水污染途径，故不开展地下水环境质量现状调查。 6、土壤环境 项目位于迁西县经济开发区中区，占地为工业用地，项目通过采取分区防渗措施阻断污染途径，无需开展土壤现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于河北省唐山市迁西县亨旺大道经济开发区中区19号，经现场踏勘和收集有关资料，厂界外500m范围内无大气环境空气保护目标。 2、声环境 本项目位于河北省唐山市迁西县亨旺大道经济开发区中区19号，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、水环境 本项目位于河北省唐山市迁西县亨旺大道经济开发区中区19号，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，地下水环境保护目标主要为占地范围内的潜水层； #### 表3-5 地下水环境保护目标 序号; 地下水环境保护目标; 水质标准. 1; 项目所在地潜水含水层; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 4、生态环境 本项目位于河北省唐山市迁西县亨旺大道经济开发区中区19号，属于工业园区，因此，无生态环境保护目标。 5、土壤环境 本项目占地范围内及厂界周边200m范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)； 二、营运期废气排放标准： 1.1有组织： 漆雾（颗粒物）有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准：颗粒物（染料尘）排放浓度限值18mg/m3，排放速率0.714kg/h（18m），排气筒高度不低于15m要求。 非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业，其他企业有机废气排放口：非甲烷总烃60mg/m3，最低去除效率70%，甲苯与二甲苯合计20mg/m3，排气筒高度不低于15m。同时执行《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中工业涂装绩效分级指标B级指标：非甲烷总烃排放浓度不高于40mg/m3的要求。 - SO2、NOX、烟气黑度：执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中二氧化硫排放浓度限值400mg/m3，氮氧化物排放浓度限值400mg/m3，烟气黑度小于1级（林格曼黑度），排气筒高度不低于15m。同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）、《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》（冀环大气〔2019〕607号）中二氧化硫、氮氧化物排放浓度排放限值：200mg/m3，300mg/m3。 #### 表3-6 有组织废气执行标准情况一览表 类别; 污染物名称; 限值要求; 标准. 有组织; 颗粒物; 18mg/m3；0.714kg/h（18m）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 60/40mg/m3；最低去除效率70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》. 甲苯与二甲苯合计; 20mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. SO2; 400/200mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）、《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》（冀环大气〔2019〕607号）. NOX; 400/300mg/m3. 烟气黑度; 1级; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）. 1.2无组织： ①颗粒物无组织排放执行执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界污染物浓度排放限值：颗粒物1.0mg/m3。 - ②非甲烷总烃、二甲苯无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业：非甲烷总烃2.0mg/m3，二甲苯0.2mg/m3，表3生产车间或生产设备边界：非甲烷总烃4.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3的要求（若去除效率达不到相应的规定，须加设生产车间或生产设备的无组织排放监控点，排放限值按照表3执行），同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中厂房外监控点1h平均浓度限值：非甲烷总烃6mg/m3，任意一次浓度限值：非甲烷总烃20mg/m3的要求。 - ③SO2、NOX无组织排放厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中SO2无组织排放浓度限值0.4mg/m3，NOX无组织排放浓度限值0.12mg/m3的要求。 （2）噪声 企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准：昼间 65dB（A）、夜间 55dB（A）。 （3）固体废物： 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中第二十条第一款：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、总氮。 (1)废气 ①总量控制污染物SO2、NOx 本项目烘干采用天然气，则SO2、NOX总量按照烟气量与排放标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）和《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）、《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》（冀环大气〔2019〕607号）中排放浓度限值进行核算。 #### 表3-7 燃气设备烟气量产生情况一览表 产污工序; 天然气用量/万m3/a; 产污系数; 烟气量/m3/a. 烘干; 3.13; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“33-37，431-434机械行业系数手册”中“14涂装”表中“天然气工业炉窑”中污染物排污系数计算：13.6m3/m3-原料; 425680. MSO2=425680m3/a×200mg/m3×10-9=0.085t/a； MNOx=462.4万m3/a×200mg/m3×10-9=0.085t/a； 即本项目建成后全厂SO2总量控制指标的量为0.085t/a，NOx总量控制指标的量为0.085t/a。 ②特征污染物 本项目特征污染物为颗粒物、非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计。排放总量按照废气量与相应排放标准核算。 表3-8 本项目其他污染物总量控制指标一览表 排放口; 污染物; 废气量（m3/h）; 工作时间（h/a）; 排放限值（mg/m3）; 总量控制指标（t/a）. 涂装线废气排放口DA001; 颗粒物; 50000; 7200; 18; 6.48. 非甲烷总烃; 50000; 7200; 40; 14.4. 甲苯与二甲苯合计; 50000; 7200; 20; 7.2. (2)废水 本项目无新增生产废水，无新增生活污水，无新增COD、氨氮总量控制指标。 因此，确定本项目新增污染物总量控制指标为：SO2：0.085t/a，NOX：0.085t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，颗粒物6.48t/a，非甲烷总烃14.4t/a，甲苯与二甲苯合计7.2t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有车间内进行建设，施工期主要为设备安装、调试及部分设备的拆除，设备的拆除不涉及土建工程，施工过程产生的环境影响主要为设备安装、调试及设备拆除过程产生的噪声、固废。项目拆除的设备中属于危险固废的，应交有资质单位处置，其他固废按环保要求，妥善处置。项目施工期较短，且在白天进行，其影响是暂时的、局部的，且其影响会随着施工期的结束而消失，项目施工阶段的短暂环境影响基本不会对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气治理措施及影响分析 1.1本项目废气污染物排放信息表 - 表4-1 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 工作时间; 治理措施; 排放情况. 产生量（t/a）; 捕集量(t/a); 捕集速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 处理能力(m3/h); 收集效率; 是否为可行技术; 去除率; 有组织排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度/(mg/m3); 无组织排放量(t/a). 调漆、喷漆、浸漆、烘干; 颗粒物; 0.392; 0.3835; 0.133最不利; 2.66最不利; 有组织; 300/3000/1200/6000/2400; 50000; 90%/98%; 是; 97%; 0.012; 0.004最不利; <1最不利; 0.0085. 非甲烷总烃; 4.305; 4.0325; 2.313最不利; 46.26最不利; 95%; 0.202; 0.116最不利; 2.31最不利; 0.2725. 甲苯与二甲苯合计; 1.097; 1.0414; 0.638最不利; 12.76最不利; 0.052; 0.032最不利; 0.638最不利; 0.0556. 二氧化硫; 0.001; 0.0009; 0.001; 2.94; 0.0009; 0.001; 2.94*; 0.0001. 氮氧化物; 0.029; 0.026; 0.022; 68.8; 0.026; 0.022; 68.8*; 0.003. 备注：自动喷涂线SO2、NOx排放浓度、为折标后排放浓度。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气源强核算 本行业无行业污染源源强核算技术指南，根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目按照其中的产排污系数法及物料衡算法等方法进行核算。 1.2.1抛光打磨过程产生的颗粒物 本项目设置打磨平台，抛光打磨过程中会产生颗粒物，颗粒物产生情况参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“38电气机械和器材制造业（不包括 3825 光伏设备及元器件制造、384 电池制造）—机械加工工段-聚合物材料件-切割、打孔”中颗粒物0.4351克/千克—原料， 本项目仅部分工件需要抛光打磨，根据企业提供资料可知，待抛光打磨工件重量约为4000t/a，各打磨平台颗粒物产生情况见下表： ##### 表4-2 抛光打磨过程颗粒物产生及排放情况一览表 污染工序; 设备; 物料量（t/a）; 颗粒物产生系数（克/千克原料）; 颗粒物产生情况（t/a）; 治理措施; 收集效率; 处理效率. 抛光打磨; 1#打磨平台; 2000; 0.4351; 0.870; 打磨平台自带除尘器处理后在车间内无组织排放; 90%; 90%. 2#打磨平台; 2000; 0.4351; 0.870; 90%; 90%. 合计; 4000; --; 1.740; --; --. 抛光打磨过程年运行7200h，产生的废气经打磨平台自带除尘器处理后在车间内无组织排放，收集效率90%，处理效率为90%，颗粒物产生和排放情况见下表。 表4-3 抛光打磨过程颗粒物产生及排放情况一览表 污染 工序; 产生量（t/a）; 收集率; 捕集量（t/a）; 处理效率; 处理后无组织排放量（t/a）; 未捕集的量（t/a）; 无组织合计排放量（t/a）. 1#打磨平台; 0.870; 90%; 0.783; 90%; 0.0783; 0.087; 0.1653. 2#打磨平台; 0.870; 90%; 0.783; 90%; 0.0783; 0.087; 0.1653. 合计; 1.740; --; 1.566; --; 0.1566; 0.174; 0.3306. 1.2.2喷漆过程产生的漆雾（颗粒物），调漆、喷漆、浸漆、烘干过程产生的有机废气，烘干过程产生的燃烧尾气；调墨、丝网印刷、丝网印刷后烘干、清洗过程产生的有机废气 喷漆过程产生的漆雾（颗粒物），调漆、喷漆、浸漆、烘干过程产生的有机废气，烘干过程产生的燃烧尾气；调墨、丝网印刷、丝网印刷后烘干、清洗过程产生的有机废气经集气罩/集气管道一同收集后，通往1套50000m3/h水旋柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后的废气经1根18m高排气筒（DA001）排放。 - 本次评价考虑调漆间、喷漆房为密闭负压状态，顶部设置集气管道，废气捕集效率按98%计，烤漆房门口设置集气罩，丝印间内设置集气罩废气捕集效率按90%计，水旋柜+干式过滤对漆雾（颗粒物）的综合去除效率按97%，水旋柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备对非甲烷总烃的去除效率按95%计。 ①漆雾（颗粒物） - 本项目喷漆过程会产生漆雾（颗粒物），调漆、烘干、浸漆过程不再考虑漆雾（颗粒物）的产生，根据物料平衡可知，喷涂工序约有20%进入空气，其中进入空气中的固体份30%形成漆雾（颗粒物）。 本项目烘干采用天然气，天然气燃烧会产生颗粒物。本项目烘干天然气年用天然气3.13万立方米，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“33-37，431-434机械行业系数手册”中“14涂装”表，颗粒物产生系数为0.000286kg/m3-原料。 颗粒物产生情况见下表： ##### 表4-4 颗粒物产生情况一览表 污染源; 污染工序; 原料; 原料用量（t/a）; 产生量（t/a）; 捕集效率; 捕集量（t/a）; 年运行时间（h）; 捕集速率（kg/h）; 无组织排放量（t/a）. 喷漆房; 喷漆过程; 油性漆; 4.536; 0.158; 98%; 0.155; 3000; 0.052; 0.003. 水性漆; 9.375; 0.225; 98%; 0.2205; 3000; 0.074; 0.0045. 污染源; 污染工序; 原料; 原料用量（万m3/a）; 产生量（t/a）; 捕集效率; 捕集量（t/a）; 年运行时间（h）; 捕集速率（kg/h）; 无组织排放量（t/a）. 烤漆房; 烘干; 天然气; 3.13; 0.009; 90%; 0.008; 1200; 0.007; 0.001. 合计; 0.392; 0.3835; 0.133; 0.0085. ②调漆、喷漆、浸漆、烘干过程产生的有机废气、调墨、丝网印刷、丝网印刷后烘干、清洗过程产生的有机废气 本项目调漆、喷漆、浸漆、烘干过程会产生有机废气，本次评价考虑有机溶剂在调漆、喷漆、浸漆、烘干过程全部挥发。洗枪时间较短，不再单独考虑挥发，纳入调漆工序进行管理。根据企业提供资料，2个喷漆房漆料用量与喷漆种类一致。 - 表4-5 本项目调漆、喷漆、浸漆、烘干过程非甲烷总烃产生量 名称; 年用量（t）; VOCs含量; 非甲烷总烃产生量（t/a）. 喷漆; 油性漆; 4.536; 3.78; 30%; 1.134. 稀释剂; 0.756; 100%; 0.756. 浸漆; 油性漆; 1.21; 1.1; 30%; 0.330. 稀释剂; 0.11; 100%; 0.110. 名称; 年用量（t）; VOCs含量; 密度（g/cm3）; 非甲烷总烃产生量（t/a）. 喷漆; 水性漆; 16.728; 9.375; 67g/L; 1.25; 0.503. 浸漆; 水性漆; 7.353; 67g/L; 1.25; 0.394. 合计; 3.227（其中喷漆2.393，浸漆0.834）. - 表4-6 调漆、喷漆、浸漆、烘干过程二甲苯产生量 名称; 年用量（t）; 二甲苯含量; 非甲烷总烃产生量（t/a）. 喷漆; 油性漆; 4.536; 3.78; 20%; 0.756. 稀释剂; 0.756; 14%; 0.106. 浸漆; 油性漆; 1.21; 1.1; 20%; 0.220. 稀释剂; 0.11; 14%; 0.015. 合计; 1.097（其中喷漆0.862，浸漆0.235）. 本项目调墨、丝网印刷、丝网印刷后烘干、清洗过程过程会产生有机废气，本次评价考虑油墨和油墨固化剂中的有机溶剂在调墨、丝网印刷、丝网印刷后烘干过程全部挥发，油墨清洗剂中的约10%在使用过程挥发，90%形成废清洗剂。 - 表4-7 调墨、丝网印刷、丝网印刷后烘干、清洗过程非甲烷总烃产生量 名称; 年用量（t）; VOC含量; 非甲烷总烃产生量（t/a）. 油墨; 2.5; 40.2%; 1.005. 油墨固化剂; 0.25; 25%; 0.063. 合计; 1.068. 油墨清洗剂; 0.1; 10%; 0.01. 合计; 0.01. - 表4-8 有机废气产生量及产生速率 污染物; 挥发量（t/a）; 工序; 挥发比例; 年产生量（t/a）; 捕集效率; 捕集量（t/a）; 年运行时间（h）; 捕集速率（kg/h）; 无组织排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 2.393; 调漆; 3%; 0.072; 98%; 0.071; 300; 0.237; 0.001. 喷漆; 60%; 1.436; 98%; 1.407; 3000; 0.469; 0.029. 烘干; 37%; 0.885; 90%; 0.797; 1200; 0.664; 0.088. 0.834; 调漆; 3%; 0.025; 98%; 0.0245; 300; 0.082; 0.0005. 浸漆; 50%; 0.417; 98%; 0.409; 3000; 0.136; 0.008. 烘干; 47%; 0.392; 90%; 0.353; 1200; 0.294; 0.039. 1.068; 调墨; 3%; 0.032; 90%; 0.029; 300; 0.097; 0.003. 丝网印刷; 35%; 0.374; 90%; 0.337; 6000; 0.056; 0.037. 丝网印刷后烘干; 62%; 0.662; 90%; 0.596; 2400; 0.248; 0.066. 0.01; 清洗; 100%; 0.01; 90%; 0.009; 300; 0.03; 0.001. 合计; 4.305; /; 4.305; 4.0325; 2.313（最不利）; 0.2725. 二甲苯; 0.862; 调漆; 3%; 0.026; 98%; 0.0255; 300; 0.085; 0.0005. 喷漆; 60%; 0.517; 98%; 0.507; 3000; 0.169; 0.01. 烘干; 37%; 0.319; 90%; 0.287; 1200; 0.239; 0.032. 0.235; 调漆; 3%; 0.007; 98%; 0.0069; 300; 0.023; 0.0001. 浸漆; 50%; 0.118; 98%; 0.116; 3000; 0.039; 0.002. 烘干; 47%; 0.11; 90%; 0.099; 1200; 0.083; 0.011. 合计; 1.097; 1.097; 1.0414; 0.638（最不利）; 0.0556. - 备注：最不利情况考虑各工序同时运行。 ③燃烧尾气 本项目烘干采用天然气，在烘干过程会产生挥发性有机物，天然气燃烧会产生颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度，烘干过程天然气燃烧机年运行1200h（4h/d，300d）。烘干时产生的挥发性有机物，颗粒物在前文已经进行核算，此处不再核算。 本项目烘干天然气年用天然气3.13万立方米，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“33-37，431-434机械行业系数手册”中“14涂装”表，天然气燃烧机自带低氮燃烧器，核算天然气工业炉窑废气及各污染物产生量见下表。 #### 表4-9 天然气燃烧机燃烧废气中各污染物产生量一览表 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 原料用量; 产生量; 产生浓度. 烘干; 废气量; m3/m3-原料; 13.6; 3.13万m3/a天然气; 425680m3/a; /. 二氧化硫; kg/m3-原料; 0.000002S; 0.001t/a; 2.94mg/m3. 氮氧化物; kg/m3-原料; 0.000935; 0.029t/a; 68.8mg/m3. 备注：氮氧化物产生量按照低氮燃烧法末端治理技术效率50%计算（0.00187*0.5=0.000935），天然气总硫含量为20mg/m3。 #### 表4-10 天然气燃烧机燃烧废气中各污染物产生量一览表 工艺名称; 污染物指标; 年产生量（t/a）; 捕集效率; 捕集量（t/a）; 年运行时间（h）; 捕集速率（kg/h）; 无组织排放量（t/a）. 烘干; 二氧化硫; 0.001; 90%; 0.0009; 1200; 0.001; 0.0001. 氮氧化物; 0.029; 90%; 0.026; 1200; 0.022; 0.003. 综上所述，本项目喷涂线废气产生和排放情况见下表。 表4-11 废气产生及排放情况一览表 污染 工序; 污染物; 产生量（t/a）; 收集率; 捕集量（t/a）; 捕集速率（kg/h）; 捕集浓度（mg/m3）; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 未捕集的量（t/a）. 调漆、喷漆、浸漆、烘干；调墨、丝网印刷、丝网印刷后烘干、清洗; 颗粒物; 0.392; 98%/90%; 0.3835; 0.133最不利; 2.66最不利; 97%; 0.012; 0.004最不利; <1最不利; 0.0085. 非甲烷总烃; 4.305; 98%/90%; 4.0325; 2.313最不利; 46.26最不利; 95%; 0.202; 0.116最不利; 2.31最不利; 0.2725. 甲苯与二甲苯合计; 1.097; 98%/90%; 1.0414; 0.638最不利; 12.76最不利; 0.052; 0.032最不利; 0.638最不利; 0.0556. 二氧化硫; 0.001; 90%; 0.0009; 0.001; 2.94; /; 0.0009; 0.001; 2.94*; 0.0001. 氮氧化物; 0.029; 90%; 0.026; 0.022; 68.8; /; 0.026; 0.022; 68.8*; 0.003. 备注：天然气燃烧废气中二氧化硫和氮氧化物折标后排放浓度等于产生浓度； 废气经处理后， 颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准：颗粒物（染料尘）排放浓度限值18mg/m3，排放速率0.714kg/h（18m），排气筒高度不低于15m要求； 非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计有组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业，其他企业有机废气排放口：非甲烷总烃60mg/m3，最低去除效率70%，甲苯与二甲苯合计20mg/m3，排气筒高度不低于15m。同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中工业涂装绩效分级指标B级指标：非甲烷总烃排放浓度不高于40mg/m3的要求。 SO2有组织排放浓度、NOX有组织排放浓度、烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中二氧化硫排放浓度限值400mg/m3，氮氧化物排放浓度限值400mg/m3，烟气黑度小于1级（林格曼黑度），排气筒高度不低于15m。同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）、《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》（冀环大气〔2019〕607号）中二氧化硫、氮氧化物排放浓度排放限值：200mg/m3，300mg/m3。 1.2.8无组织废气 - 根据上文分析及类比同类工程可知，无组织颗粒物排放情况能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界污染物浓度排放限值：颗粒物1.0mg/m3。 - 无组织非甲烷总烃、二甲苯排放情况能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业：非甲烷总烃2.0mg/m3，二甲苯0.2mg/m3，表3生产车间或生产设备边界：非甲烷总烃4.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3的要求，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中厂房外监控点1h平均浓度限值：非甲烷总烃6mg/m3，任意一次浓度限值：非甲烷总烃20mg/m3的要求。 - 无组织二氧化硫、氮氧化物排放情况能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中SO2无组织排放浓度限值0.4mg/m3，NOX无组织排放浓度限值0.12mg/m3的要求。 1.3污染源参数 根据工程分析结果，本项目实施后排放口参数见下表。 #### 表4-12 排放口基本情况一览表 排气筒; 高度; 内径; 温度; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 东经; 北纬. 涂装线废气排放口; 18m; 1.0m; 25℃; 涂装线废气排放口DA001; 一般排放口; 118°22′0.272″; 40°9′27.127″. 1.4监测要求 项目运营期大气污染源监测计划见下表。 ##### 表4-13 排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 依据. 涂装线废气排放口DA001; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 《排污单位自行监测技术指南 总则 》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》 （HJ1086-2020）. 非甲烷总烃; 每年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》. 甲苯与二甲苯合计; 每年一次. 二氧化硫; 每年一次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）、《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》（冀环大气〔2019〕607号）. 氮氧化物; 每年一次. 烟气黑度; 每年一次. 厂界; 颗粒物; 半年一次; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）. 非甲烷总烃; 半年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 二甲苯; 半年一次. 二氧化硫; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氮氧化物; 半年一次. 车间界; 非甲烷总烃; 每年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 二甲苯; 每年一次. 1.5非正常排放 根据大气导则规定，生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放。对照导则要求本项目废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。 经计算，在非正常情况下，各污染物有组织排放情况见下表。 #### 表4-14 非正常排放参数一览表 编号; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 年发生频次/次; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 排放量(kg). - 1; 涂装线废气排放口DA001; 生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等; 颗粒物; 1次; 0.133最不利; 2.66最不利; 单次1h; 0.133. 非甲烷总烃; 1次; 2.313最不利; 46.26最不利; 单次1h; 2.313. 甲苯与二甲苯合计; 1次; 0.638最不利; 12.76最不利; 单次1h; 0.638. 二氧化硫; 1次; 0.001; 2.94; 单次1h; 0.001. 氮氧化物; 1次; 0.022; 68.8; 单次1h; 0.022. 本项目非正常工况情况下，立即停产检修。 1.6废气治理措施可行性分析 （1）风量可行性分析 集气罩所需风量根据《环境工程设计手册》中规定进行计算，具体计算过程见下表： #### 表4-15 风量核算过程 污染源; 废气收集措施; 废气量核算; 风机风量（m3/h）. 依据; 废气量（m3/h）. 调漆、喷漆、浸漆、丝网印刷、烘干; 调漆间、喷漆房设置集气管道，烤漆房设置集气罩（2个，尺寸4m×0.5m），丝印间内丝网印刷平台设置集气罩（1个，尺寸2m×2m），电烘箱设置集气罩（2个，尺寸1m×0.5m）。调漆、喷漆、浸漆、丝网印刷、烘干过程产生的废气经集气管道/集气罩收集后，通往1套50000m3/h水旋柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后的废气经1根18m高排气筒（DA001）排放。; Q＝3600×A×V 式中：Q：排风量，m3/h； A：罩口面积，m2； V：罩口平均风速，m/s；本项目取1.25m/s；; 44640; 50000. Q=nV 式中： n—空间的换气次数，次/h；参照《唐山市2021年挥发性有机物综合治理工作方案》，换气次数按20次计； Q—通风量，m³/h； V—封闭空间容积，m³； 调漆间尺寸为3m×3m×3m；1#喷漆房尺寸为5m×6m×3m；2#喷漆房尺寸为5m×6m×3m；. 综上所述，各环保设备风机风量能够满足所需风量要求。 （2）废气治理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）附录A可知，机械预处理（打磨设备）产生的颗粒物污染防治措施为：除尘设施，袋式除尘、湿式除尘。喷漆产生的颗粒物（漆雾）采用密闭喷漆房，文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤。挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、特征污染物采用有机废气治理设施，活性炭吸附、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化、吸附+冷凝回收。 本项目抛光打磨过程产生的废气采用打磨平台自带除尘器，调漆、喷漆、浸漆、丝网印刷、烘干过程产生的废气采用水旋柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备属于可行技术。 活性炭参数如下： 表4-16 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号; 项目; 单位; 参数; 标准要求. 壁厚; mm; 0.6~1. 比表面积; m2/g; 800-1000; 应不低于750m2/g. 活性炭层表观流速; m/s; ﹤1.2; 宜﹤1.2m/s. 横向强度; MPa; ≥0.3; 不应﹤0.3MPa. 纵向强度; MPa; ≥0.8; 不应低于0.8MPa. 总压力损失; Pa; ﹤600; 宜﹤600Pa. 活性炭层穿透厚度; mm; ﹥500; 宜﹥500mm. 吸附材料; -; 蜂窝活性炭; 蜂窝活性炭. 碘值; mg/g; ≥650; ≥650mg/g. 活性炭装填量; m3; 10.2; 蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比应≮1：5000. 综上，本项目废气治理措施可行。 1.6 大气环境评价结论 综上所述，项目采取各项污染防治措施后，污染物排放均能满足相应标准要求，且排放量很少，对周围环境影响很小，本项目大气环境影响可接受。 2、地表水治理措施及影响分析 本项目废水主要为水旋柜废水，定期更换，更换下来的废水暂存危废间，定期委托有资质单位处置。本项目无新增生活污水。 本项目无生产废水外排，无新增生活污水，不再进行地表水治理措施及影响分析。 3、噪声 3.1 噪声污染源分析 本项目噪声源主要为设备及风机运行噪声等，其声压级为70~90dB（A）之间。本项目所在区域周边50m范围内无声环境敏感目标，本次评价对四侧厂界外1m进行厂界达标论证。预测按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的预测计算模式进行计算。 （1）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或 A 计权声功率级（LAw），且如果声源处于半自由声场，则按下式进行计算： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r —预测点距声源的距离。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R= Sa/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpi1（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 （3）工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 。 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。根据上述噪声预测模式，本项目噪声预测结果见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-17 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外1m噪声声压级/dB(A). 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北. SMC车间; 1#打磨平台 （5台角磨机）; 82/1; 基础减振，降噪5dB（A）; 55; 53; 50; 4; 63; 63; 63; 65; 昼间8小时，夜间16小时; 20; 20; 20; 20; 43; 43; 43; 45. 2#打磨平台 （5台角磨机）; 82/1; 49; 59; 50; 4; 63; 63; 63; 65; 20; 20; 20; 20; 43; 43; 43; 45. 1#喷漆房 （4台喷涂机）; 81/1; 69; 39; 14; 40; 62; 62; 62; 62; 20; 20; 20; 20; 42; 42; 42; 42. 2#喷漆房 （4台喷涂机）; 81/1; 69; 39; 19; 35; 62; 62; 62; 62; 20; 20; 20; 20; 42; 42; 42; 42. 备注：单台声源声压级约75dB（A）。 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机; 90/1; -66.78; 55.63; 1; 基础减振等措施，降噪10dB（A）; 昼间8小时，夜间16小时. 9 预测方位; 空间相对位置/m; 贡献值/dB（A）; 现状值和在建工程预测值②/dB（A）; 预测值/dB（A）; 标准值/dB（A）. X; Y; Z; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 219.51; -46.84; 1.2; 21.74; 21.74; 56; 44; 56.0; 44.0; 65; 55. 西厂界; -208.63; 57.6; 1.2; 36.02; 36.02; 54; 42; 54.1; 43.0; 65; 55. 南厂界; -105.39; -276.04; 1.2; 20.44; 20.44; 59; 50; 59.0; 50.0; 65; 55. 北厂界; -29.43; 103.43; 1.2; 43.92; 43.92; 49; 40; 50.2; 45.4; 65; 55. 注：①以SMC车间东南角为坐标原点（0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。②来自2025年1月《新型绝缘符合材料项目环境影响报告表》环评报告； 由上表可知，本项目投入运营后，噪声源经过降噪及距离衰减后对东、南、北、西侧厂界的噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求（昼间65dB(A)，夜间555dB(A)），不会对周边环境产生影响。 3.2 例行监测 #### 表4-20 噪声例行监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 东、南、西、北侧厂界外1m处; 连续等效A声级、最大A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 3.3 声环境影响分析结论 本项目运营期主要噪声源为设备噪声及风机运行噪声，采取了隔声、基础减振等措施。根据预测结果，本项目四侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物 4.1 固体废物产生情况及处置措施 本项目固体废物情况见下表： 表4-21 本项目固体废物污染源及治理措施一览表 单位t/a 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用及处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 抛光打磨; 粉尘; 一般固体废物900-099-S59; 无; 固体; 无; 1.4094; 暂存一般固废间; 定期由专业处理公司处理; 1.4094; 危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；对一般固体废物和国家规定的危险废物分别存放，并应按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的要求对一般固体废物和危险废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌. 喷漆、浸漆; 废水性漆桶; 一般固体废物900-003-S17; 无; 固体; 无; 2; 暂存一般固废间; 外售废品回收站; 2. 喷漆、浸漆; 废水性漆; 一般固体废物900-099-S59; 无; 液体; 无; 0.272; 暂存一般固废间; 定期由专业处理公司处理; 0.272. 检验; 不合格品; 一般固体废物900-011-S17; 无; 固体; 无; 3; 暂存一般固废间; 定期由专业处理公司处理; 3. 检验; 废包装; 一般固体废物900-003-S17; 无; 固体; 无; 0.8; 暂存一般固废间; 外售废品回收站; 0.5. 喷漆过程; 漆渣; 危险废物HW12 900-252-12; 有机物; 固体; T，I; 1.45; 装入特定容器并加盖密封，暂存于危废暂存间; 委托有资质单位定期处理; 1.45. 喷漆过程、丝网印刷; 废包装桶（油性漆、稀释剂、油墨、固化剂、清洗剂）; 危险废物HW49 900-041-49; 有机物; 固体; T/In; 1.5; 暂存于危废暂存间; 1.5. 喷漆过程; 废油性漆; 危险废物HW12 900-299-12; 有机物; 液体; T; 0.354; 装入特定容器并加盖密封，暂存于危废暂存间; 0.354. 丝网印刷; 废油墨; 危险废物HW12 900-253-12; 有机物; 液体; T，I; 0.11; 0.11. 丝网印刷; 废印版; 危险废物HW12 900-253-12; 有机物; 固体; T，I; 0.05; 0.05. 丝网印刷; 废油墨清洗剂; 危险废物HW12 900-256-12; 有机物; 液体; T，I，C; 0.09; 0.09. 有机废气治理装置; 水旋柜废水; 危险废物HW12 900-251-12; 有机物; 液体; T，I; 2.62; 装入特定容器并加盖密封，暂存于危废暂存间; 2.62. 有机废气治理装置; 废过滤棉; 危险废物HW49 900-041-49; 有机物; 固体; T/In; 1.15; 1.15. 有机废气治理装置; 废活性炭; 危险废物HW49 900-039-49; 有机物; 固体; T; 4.6/2a; 4.6/2a. 有机废气治理装置; 废催化剂; 危险废物HW49 900-041-49; 有机物; 固体; T/In; 0.1/5a; 0.1/5a. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2固体废物管理措施 4.2.1一般固体废物管理措施 （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。 4.2.2一般工业固体废物台账管理要求 （1）一般工业固体废物管理台账实施分级管理，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。按年度填写一般工业固体废物产生清单；按月度填写一般工业固体废物流向汇总表，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；按批次填写一般工业固体废物出厂环节记录表，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。 （2）产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 （3）台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 （4）产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 本项目依托厂区现有一般固废间，集中收集一般固废，项目除尘灰、废水性漆桶，在产生工序车间内直接装入编织袋（内为塑料薄膜），废水性漆在产生位置直接装入铁皮桶内密闭防止溢出。一般固废装入容器后再运至固废间。固废间总计面积为30m2，能够满足本项目储存需求。储存区做到三防，即：防风、防雨、防晒。废物全部资源化、无害化处置，定期处置措施可行。 4.2.3危险废物管理措施 危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告2017年第43号）中的相关内容要求进行处理处置。 本项目建成后拟采取以下措施： 4.2.3.1危险废物收集 除废包装桶之外的危险废物分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，容器应达到防渗、防漏、防腐和强度等要求，内部留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 4.2.3.2危险废物贮存 （1）贮存设施选址要求 ①贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 ②集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 ③贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 ④贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 本项目的建设满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，同时不在法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点，满足贮存设施选址要求。 （2）贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不得露天堆放危险废物。 ②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，需进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 本项目依托厂区现有工程危废间，占地面积24m2，目前已使用面积14m2，剩余10m2，剩余面积能够满足本项目需要。危废间地面和裙角已做好防渗处理，危废间地面下方1m粘土夯实，地面采用防渗混凝土浇筑，防渗层厚度为15cm，设堵截泄漏的裙角，地面与裙角采用坚固防渗的材料建造，地面与裙角涂敷3层环氧树脂，2层玻璃布进行防腐防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。在储存间外已设立危险废物标志，危废间内进行分区，将不同的危险废物分开储存，并设立了台账，进行记录，最后由有资质的公司按照相关规定进行处理。 （3）贮存过程污染控制要求 ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 ④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 ⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 ⑦危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ⑧应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑩贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑪贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑫贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑬贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 本项目产生的危险废物均采用防渗、防漏、防腐的容器分区贮存于危废间；项目建成后定期检查危险废物的贮存状况，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查，发现隐患及时采取措施消除隐患，并建立档案；建立贮存设施全部档案，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 #### 表4-22 本项目危险废物贮存场所基本情况表一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 危废间; 废树脂; HW13; 265-103-13; 厂区东北; 24m2; 专用容器密闭收集; 一季度. 废树脂包装桶; HW49; 900-041-49; 加盖; 一季度. 清洗废液; HW13; 900-016-13; 专用容器密闭收集; 一季度. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 专用容器密闭收集; 一季度. 废液压油; HW08; 900-218-08; 专用容器密闭收集; 一季度. 废油桶; HW08; 900-249-08; 加盖; 一季度. 漆渣; HW12; 900-252-12; 专用容器密闭收集; 一季度. 废油性漆; HW12; 900-299-12; 专用容器密闭收集; 一季度. 废油墨; HW12; 900-253-12; 专用容器密闭收集; 一季度. 废印版; HW12; 900-253-12; 专用容器密闭收集; 一季度. 废油墨清洗剂; HW12; 900-256-12; 专用容器密闭收集; 一季度. 废包装桶（油性漆、稀释剂、油墨、固化剂、清洗剂）; HW49; 900-041-49; 加盖; 一季度. 水旋柜废水; HW12; 900-251-12; 专用容器密闭收集; 一季度. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 专用容器密闭收集; 一季度. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 专用容器密闭收集; 一季度. 废催化剂; HW49; 900-041-49; 专用容器密闭收集; 一季度. 备注：加粗字体为本项目涉及危险废物。 危废暂存间标识要求： 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，标签要求参照危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）。 （4）危险废物运输 本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行运输，并按要求填写危险废物的收集记录、厂内转运记录表，将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 a、运输承运危险废物时，应按照相关标准要求在危险废物包装上设置标志。 b、所有运输车辆按规定的路线运输。 c、运输过程中危险废物应放置在密闭容器中，且运输设施应为封闭结构，具有防臭防遗撒功能，安装行驶及装卸记录仪。 d、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应按照标准要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 e、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，无危险废物遗失在转运路线上。 （5）危险废物台账管理要求 ①建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ②根据危险废物产生、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账， ③危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 ④危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 ⑤根据《河北省固体废物污染环境防治条例》，危险废物管理台账保存时间应当在10年以上。 （6）危险废物处置 本项目除废包装桶之外的危险废物分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间内，根据危险废物种类及数量，委托有资质的危险废物处置单位进行处理。 4.3固体废物影响评价结论 采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染。 5、地下水及土壤影响分析 本项目生产过程排放的废气为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，产生量较少，项目建成后厂区地面硬化，可有效减少大气沉降对土壤环境及地下水环境产生的不利影响。 本项目建成后对地下水、土壤的污染源主要为危废间储存的危险废物，调漆间，喷漆房，烤漆房，丝印间，可能因泄漏导致垂直入渗污染地下水、土壤，本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，做好防渗措施，避免由于泄漏造成物料下渗污染地下水。 调漆间，喷漆房，丝印间、危废间为重点防渗区。烤漆房为一般防渗区，除重点防渗区和一般防渗区之外的其他区域为简单防渗区。 ①重点防渗区：调漆间，喷漆房，丝印间、危废间应进行基础防渗，其中调漆间，喷漆房，丝印间进行基础防渗处理，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。本项目依托现有危废间，危废间已做好防渗，现有防渗措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。 ②一般防渗区：烤漆房进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ③简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区之外的其他区域地面硬化即可。 采取上述措施后，项目的建设对土壤环境及地下水环境影响较小。 为及时了解本项目是否对地下水和土壤造成了影响，本次评价参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964－2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610－2016）要求对地下水、土壤进行跟踪监测。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）并结合本项目实际情况，提出如下地下水跟踪检测计划，详见下表。 表4-23 地下水跟踪监测计划一览表 序号; 名称; 流场方位; 功能; 监测层位; 监测频率; 监测项目; 执行标准. 1; JK1; 地下水流向下游; 污染源监视井; 潜层地下水; 1次/年; pH、耗氧量、二甲苯（总量）; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 石油类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964－2018）并结合本项目实际情况，提出如下土壤检测计划，详见下表。 表4-24 土壤跟踪监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 采样深度; 监测频次. 土壤; SMC车间北侧; 石油烃、二甲苯; 0-0.5m; 1次/5年. 6、生态影响分析 本项目位于河北省唐山市迁西县亨旺大道经济开发区中区19号，无生态环境保护目标，无需进行生态环境影响分析。 7、环境风险分析 本项目涉及的风险物质包括天然气、油性漆（二甲苯）、稀释剂（二甲苯、乙醇）、油墨（萘、石脑油）、油墨固化剂（乙酸乙酯）、油墨清洗剂（甲基乙基酮，又名2-丁酮）、废水性漆、废油性漆、废油墨、废油墨清洗剂、水旋柜废水，理化性质见下表。 表4-25 天然气的理化性质及危险性识别 标识; 中文名：天然气; 危险货物编号：21007. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：8006-14-2. 理化性质; 外观与性状; 无色无臭气体。. 密度（kg/Nm3）; 0.7174; 相对密度(水=1); 0.45; 相对密度(空气=1); 0.55. 沸点（℃）; -161.5; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入。. 健康危害; 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。. 急救方法; 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的黏液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; /. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; 15. 引燃温度(℃); 537; 爆炸下限（v%）; 5.3. 危险特性; 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。. 灭火方法; 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。. 表4-26 二甲苯的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 二甲苯; C8H10; 106.17; 144.4℃; 463℃. 闪点（开口）; 蒸汽压（145.8℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 25℃; 1.33kPa; 463℃; 0.88; 1.0%. 形状和溶解性; 无色透明液体，有类似甲苯的气味，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。. 储存注意; 储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。保持容器密封；与氧化剂分开存放。. 健康危害; 对皮肤、黏膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻痹作用；长期作用可影响肝、肾功能；急性中毒；病人有咳嗽、流泪、结膜充血等；重症者有幻觉、谵妄、神志不清等，有的有癔病样发作；慢性中毒；病人有神经衰弱综合症的表现，女工有月经异常，人工常发生皮肤干燥、皴裂、皮炎。. 表4-27 乙醇的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 熔点. 乙醇; C2H6O; 46; 79℃; 117℃. 闪点（开口）; 蒸汽压（20℃）; 引燃温度（℃）; 密度（水=1）; 爆炸下限. 13℃; 5.8kPa; 363; 0.79; 3.3（%/V/V）. 形状和溶解性; 无色透明液体，与水混溶。. 储存注意; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。. 健康危害; 咳嗽、头痛、疲劳、倦睡。灼烧感、头痛、意识模糊、头晕、神志不清。皮肤干燥，发红，疼痛，灼烧感。. 表4-28 萘的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 萘; /; /; 218.1°C; > = 526 - < = 587°C. 闪点（开口）; 蒸汽压（20℃）; 分解温度; 密度（水=1）; 爆炸极限. 78.5℃; 7.2Pa; 无资料; 1.085; 空气中0.9%～5.9%（体积）. 形状和溶解性; 白色略带微红或微黄的粉状或片状结晶；不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、四氯化碳、苯和二硫化碳. 储存注意; 与强氧化剂、食品和饲料分开存放。储存在没有排水管或下水道的场所。注意收容灭火产生的废水。. 健康危害; 吞咽有害。怀疑会致癌。. 表4-29 石脑油的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 石脑油; /; /; 90-160℃; 无资料. 闪点（开口）; 蒸汽压; 自燃温度; 密度（水=1）; 爆炸极限. 无资料; 无资料; 无资料; 无资料; 无资料. 形状和溶解性; 液体，溶解性： 无资料. 储存注意; 储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过37°C。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。保持容器密封。远离火种、热源。库房必须安装避雷设备。排风系统应设有导除静电的接地装置。采用防爆型照明、通风设置。禁止使用易产生火花的设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 健康危害; 吞咽并进入呼吸道可能致命。造成皮肤刺激。可引起昏睡或眩晕。. 表4-30 乙酸乙酯的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 乙酸乙酯; /; /; 77.2℃; 427℃. 闪点（开口）; 蒸汽压; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸极限. -4℃; 10.1kPa; /; 0.9; 空气中2.0%～12.8%（体积）. 形状和溶解性; 无色透明液体，有类似甲苯的气味，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。. 储存注意; 耐火设备（条件）。与强氧化剂、强碱和强酸分开存放。. 健康危害; 造成严重眼刺激。可引起昏睡或眩晕。. 表4-31 2-丁酮的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 熔点. 2-丁酮; - C4H8O; 72; 80℃; -86℃. 闪点; 蒸汽压（20℃）; 引燃温度（℃）; 密度（水=1）; 爆炸下限. -9℃; 10.5kPa; 505; 0.81; 1.8（%/V/V）. 形状和溶解性; 无色液体，与水部分混溶。. 储存注意; 密闭容器，储存于阴凉、通风的库房。. 健康危害; 咳嗽、头晕、倦睡、头痛、恶心、呕吐、神志不清. 表4-32 风险物质核算表 类别; 厂区最大储存量（t/a）; 风险物质名称; 风险物质含量; 风险物质最大储存量（t/a）. 油性漆; 1; 二甲苯; 20%; 0.200. 稀释剂; 0.1; 二甲苯; 14%; 0.014. 稀释剂; 0.1; 乙醇; 1%; 0.001. 油墨; 0.2; 萘; 1.48%; 0.003. 油墨; 0.2; 石脑油; 15%; 0.030. 油墨固化剂; 0.1; 乙酸乙酯; 25%; 0.025. 油墨清洗剂; 0.1; 甲基乙基酮，又名2-丁酮; 100%; 0.100. 类别; 年产生量; 储存周期; 风险物质最大储存量（t/a）. 废水性漆; 0.272; 一年; 0.272. 废油性漆; 0.354; 一季度; 0.0885. 废油墨; 0.11; 一季度; 0.0275. 废油墨清洗剂; 0.09; 一季度; 0.0225. 水旋柜废水; 2.62; 一季度; 0.655. ##### 表4-33 本项目建成后所在风险单元风险物质识别及影响途径一览表 风险物质名称; 储存场所; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 影响途径. 天然气; 天然气管线在线量; 0.12; 10; 0.012; 泄漏漫流至地面下渗影响土壤及地下水环境；泄漏影响大气环境引起火灾产生废气、消防废水等，影响大气环境和地下水环境；液体风险物质露天厂区泄漏事故经雨水管网外排污染水环境；. 二甲苯; 调漆间; 0.214; 10; 0.0214. 乙醇; 调漆间; 0.001; 500; 0.000002. 萘; 丝印间; 0.003; 5; 0.0006. 石脑油; 丝印间; 0.030; 2500; 0.000012. 乙酸乙酯; 丝印间; 0.025; 10; 0.0025. 甲基乙基酮; 丝印间; 0.100; 10; 0.01. 废水性漆; 一般固废间; 0.272; 10; 0.0272. 废油性漆; 危废间; 0.0885; 10; 0.00885. 废油墨; 危废间; 0.0275; 10; 0.00275. 废油墨清洗剂; 危废间; 0.0225; 10; 0.00225. 水旋柜废水; 危废间; 0.655; 10; 0.0655. 废油; 危废间; 0.08; 100; 0.0008. 合计; 0.153864. 备注：加粗字体为本项目涉及风险物质。 7.2风险防范措施 ⑴环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行设计。 在天然气管道阀门附近设置可燃气体检测报警装置，对可燃气体浓度进行检测，浓度超标时进行报警，提示操作人员及时处理。定期对天然气管道腐蚀情况进行监测，预防管道腐蚀后泄漏。对设备管道定期做防腐处理，防止大气和化学腐蚀造成砂眼泄漏，对各种管道按要求涂刷成不同颜色。 本公司危废间、调漆间、喷漆房、丝印间、烤漆房、一般固废间还应保持地面平滑无开裂，采取设置防渗层、设置托盘等方式进行防渗处理，门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。 ⑵应急措施 液态风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。气态风险物质发生泄漏后，加强通风。一旦泄漏至厂区外，企业应告知当地主管部门进行处理，启动上一级应急预案。 ⑶进行环境风险应急预案备案工作。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区环境产生相应的电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | ### 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001涂装线废气排放口/调漆、喷漆、浸漆、烘干；调墨、丝网印刷、丝网印刷后烘干、清洗 | 颗粒物 | 50000m3/h水旋柜+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设备+18m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）:漆雾（颗粒物）18mg/m3，排放速率0.714kg/h（18m） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》：非甲烷总烃60mg/m3，最低去除效率70%，甲苯与二甲苯合计最高允许排放浓度20mg/m3 |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）、《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》（冀环大气〔2019〕607号）：二氧化硫200mg/m3；氮氧化物300mg/m3；烟气黑度1级 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 烟气黑度 |  |  |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）：颗粒物厂界1.0mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃、二甲苯 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）：非甲烷总烃2.0mg/m3，二甲苯0.2mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫、氮氧化物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：SO20.4mg/m3，NOX0.12mg/m3 |
|  | 车间界无组织 | 非甲烷总烃、二甲苯 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）：非甲烷总烃4.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）：厂房外监控点1h平均浓度限值：非甲烷总烃6mg/m3，任意一次浓度限值：非甲烷总烃20mg/m3 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备及风机运行产生的噪声 | 连续等效A声级 | 隔声、基础减振、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准限值 |
| 电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 粉尘、废水性漆桶、废水性漆、不合格品，集中收集，暂存一般固废间，定期由专业处理公司处理；废包装集中收集，暂存一般固废间，定期外售废品回收站。 漆渣、废油性漆、废油墨、废印版、废油墨清洗剂、水旋柜废水、废过滤棉、废活性炭、废催化剂分别装入耐腐蚀容器中并加盖密封，与废包装桶（油性漆、稀释剂、油墨、固化剂、清洗剂）暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 针对可能产生的影响，本项目采用如下防渗措施： ①重点防渗区：调漆间，喷漆房，丝印间、危废间应进行基础防渗，其中调漆间，喷漆房，丝印间进行基础防渗处理，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。本项目依托现有危废间，危废间已做好防渗，现有防渗措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。 ②一般防渗区：烤漆房进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ③简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区之外的其他区域地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ⑴环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行设计。 在天然气管道阀门附近设置可燃气体检测报警装置，对可燃气体浓度进行检测，浓度超标时进行报警，提示操作人员及时处理。定期对天然气管道腐蚀情况进行监测，预防管道腐蚀后泄漏。对设备管道定期做防腐处理，防止大气和化学腐蚀造成砂眼泄漏，对各种管道按要求涂刷成不同颜色。 本公司危废间、调漆间、喷漆房、丝印间、烤漆房、一般固废间还应保持地面平滑无开裂，采取设置防渗层、设置托盘等方式进行防渗处理，门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。 ⑵应急措施 液态风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。气态风险物质发生泄漏后，加强通风。一旦泄漏至厂区外，企业应告知当地主管部门进行处理，启动上一级应急预案。 ⑶进行环境风险应急预案备案工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 部令第11号），本项目属于“三十三、电气机械和器材制造业 38”中“87.电线、电缆、光缆及电工器材制造383”中“其他”，属于登记管理的行业。 企业厂区现有工程已取得排污登记回执，根据《排污许可管理条例》规定：填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。本项目建设完成后，应依法依规进行排污许可登记回执的变更填报工作。 2、环境管理 （1）设立环保管理机构，定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行。 （2）建立污染控制管理档案，做好日常生产台账记录。 （3）排污口规范化管理并立标建档： ①废气排气筒规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 ②噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ③固体废物：本项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，标志牌达到《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定。 ④使用国家生态环境局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 表5-1 排污口标志牌设置一览表 序号; 标识牌; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 污水排放口; 表示污水向环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物储存; 表示危险废物贮存设施场所. （4）及时进行企业信息公开，按照监测计划定期开展自行监测。 |

- 六、结论

本项目建设内容符合当前国家和地方的产业政策要求。项目拟建地区具备建设的环境条件，选址可行。施工期和运营期在采取有效防治措施的前提下，各项污染物均可控制在环境要求范围以内。在合理采纳和落实本评价提出的各项环保要求的基础上，项目的建设具备环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表      单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ |  | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.356 | 0 | 1.312 | 0.133 | 0.012 | 0 | 1.813 | +1.457 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.080 | 0.0009 | 0 | 0.0809 | +0.0809 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0.026 | 0 | 0.661 | +0.661 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.798 | 0 | 0 | 1.806 | 0.202 | 0 | 3.806 | +2.008 |
|  | 苯乙烯 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 |
|  | 酚类 | 0 | 0 | 0 | 0.01972 | 0 | 0 | 0.01972 | +0.01972 |
|  | 甲醛 | 0 | 0 | 0 | 0.02472 | 0 | 0 | 0.02472 | +0.02472 |
|  | 甲醇 | 0 | 0 | 0 | 0.0693 | 0 | 0 | 0.0693 | +0.0693 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | +0.052 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | +0.156 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | +0.014 |
| 一般工业固体废物 | 除尘灰 | 10 | 0 | 0.5 | 3.747 | 1.4094 | 0 | 15.6564 | +5.6564 |
|  | 废布袋 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | +0.3 |
|  | 不合格产品 | 30 | 0 | 10 | 100 | 3 | 0 | 143 | +113 |
|  | 碎屑 | 2 | 0 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 52.5 | +50.5 |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1 | +1 |
|  | 沉渣 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废水性漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 废水性漆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0.272 | +0.272 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 12.5 | +2.5 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.2 | 0 | 0 | 1.0 | 2.3(4.6/2a) | 0 | 3.5 | +3.3 |
|  | 废催化剂 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 | 0.02（0.1/5a） | 0 | 0.27 | +0.22 |
|  | 废树脂 | 0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.8 | +1.5 |
|  | 废润滑油 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.35 | +0.1 |
|  | 废油桶 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.07 | +0.02 |
|  | 废树脂包装桶 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | +1.5 |
|  | 清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | +4.8 |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.15 | 0 | 1.2 | +1.15 |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | +0.03 |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 1.45 | +1.45 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
|  | 废油性漆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.354 | +0.354 |
|  | 废油墨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | +0.11 |
|  | 废印版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废油墨清洗剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | +0.09 |
|  | 水旋柜废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 2.62 | +2.62 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①